ANEXO No. 1 PROPUESTA TÉCNICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA  No.19 PAQUETE No. SEyC/CSEE/COL/27/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LA BIBLIOTECA EN ISENCO CAMPUS CUAUHTEMOC.

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| BIBLIOTECA EN ISENCO CAMPUS CUAUHTÉMOC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAQUETE | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| ÚNICO | 5.00 | M | REPARACIÓN DE GRIETA MEDIANTE DEMOLICIÓN DEL ENJARRE 15 CM EN AMBOS LADOS DE LA FISURA, HASTA ENCONTRAR LADRILLO O TABICÓN, SELLADO DE LA GRIETA CON EPÓXICO, COLOCACIÓN DE MALLA DE METAL DESPLEGADO ANCLADA CON CLAVO DE CONCRETO DE 50 MM A CADA 20 CM EN AMBOS LADOS DE LA GRIETA, APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL DEL PUNTO DE DESCARGA AL PIE DEL EDIFICIO Y ACARREO MANUAL AL SITIO DEL TRABAJO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
|  | 23.10 | M | REPARACIÓN DE BOQUILLA DE HASTA 30 CM A BASE DE CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE FORJADO DE FILETE, DEMOLICIÓN DE BORDES ROTOS Y/O SUELTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL EN CARRETILLA DEL PUNTO DE DESCARGA AL PIE DEL EDIFICIO Y ACARREO MANUAL AL SITIO DEL TRABAJO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
|  | 4.00 | PZA. | REPOSICIÓN DE ZOCLO DE PISO CERÁMICO EN UN ÁREA DE HASTA 60 CM DE LONGITUD. INCLUYE RETIRO DE ZOCLO DAÑADO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO NUEVO DONDE SE REQUIERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL EN CARRETILLA DEL PUNTO DE DESCARGA AL PIE DEL EDIFICIO Y ACARREO MANUAL AL SITIO DEL TRABAJÓ, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
|  | 4.80 | M | CORRECCIÓN DE DOBLEZ EN LÁMINA PESTAÑA DE MURO TAPÓN. INCLUYE BARRENADO, TORNILLOS Y TUERCAS, REPARACIÓN DE SUPERFICIES, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
|  | 8.66 | M2 | DEMOLICIÓN DE FIRME DE 8 CM DE CONCRETO SIMPLE MEDIANTE HERRAMIENTA MANUAL. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
|  | 12.10 | M | CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN SUPERFICIES DE CONCRETO. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIALES. |  |  |
|  | 6,50 | M | REPARACIÓN DE MURO CON SALITRE. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ENJARRES DAÑADOS, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CORRECCIÓN DE SALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, ENJARRE, FLOTEADO, PINTURAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES. |  |  |
|  | 76.55 | M2 | PINTURA VINFLICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX O SIMILAR A DOS MANOS. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. |  |  |
|  | 166.18 | M2 | PINTURA DE ESMALTE EN ELEMENTOS METÁLICOS MARCA COMEX O SIMILAR A DOS MANOS. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. |  |  |
|  | 33.90 | M | REPARACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA MEDIANTE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE JUNTA DAÑADOS Y REPOSICIÓN. INCLUYE RETIRO DE CONCRETO, YESO Y/O POLIESTIRENO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, COLOCACIÓN DE MATERIAL NUEVO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS AL ORIGINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. |  |  |
|  | 200.70 | M | REPARACIÓN DE BOQUILLA DE YESO MEDIANTE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE JUNTA DAÑADOS Y REPOSICIÓN. INCLUYE RETIRO DE YESO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, COLOCACIÓN DE MATERIAL NUEVO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS AL ORIGINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. |  |  |
|  | 5.00 | PZA. | REPARACIÓN DE SALIDA PARA APAGADORES MEDIANTE INCORPORACIÓN DE CHALUPA Y FIJACIÓN A TABLAROCA. INCLUYE MATERIALES, RECONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. |  |  |
|  | 7.88 | PZA. | FIRME DE 8 CM ACABADO ESCOBILLADO FINO ELABORADO CON CONCRETO (F'C=150 KG/CM2) ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6/10-10. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
|  | 9.00 | M | REPARACIÓN DE JUNTAS DE TABLAS DE FIBROCEMENTO MEDIANTE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE JUNTA DAÑADOS Y REPOSICIÓN. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DAÑADO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, COLOCACIÓN DE MATERIAL NUEVO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS AL ORIGINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. |  |  |
|  | 17.00 | M | REPARACIÓN DE BORDE DE JUNTAS EN MUROS DE CONCRETO MEDIANTE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE JUNTA DAÑADOS Y REPOSICIÓN. INCLUYE RETIRO DE CONCRETO Y/O MORTERO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, COLOCACIÓN DE MATERIAL NUEVO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS AL ORIGINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. |  |  |
|  | 5.00 | PZA. | REPARACIÓN DE AGRIETAMIENTO SUPERFICIAL EN MUROS DE CONCRETO MEDIANTE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS Y REPOSICIÓN. INCLUYE RETIRO DE ENJARRES DAÑADOS, APLICACIÓN DE MALLA DE METAL DESPLEGADO PARA REFORZAR UNIÓN, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, COLOCACIÓN DE MATERIAL NUEVO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS AL ORIGINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. |  |  |
|  | 80.00 | M | REPARACIÓN DE GOTERO DE CONCRETO MEDIANTE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DESPRENDIDOS Y SELLADO DE ELEMENTOS AGRIETADOS PERO FIRMES. INCLUYE INSTALACIÓN DE GOTERO DE PERFIL DE ALUMINIO PARA CORRECCIÓN DE GOTERO EXISTENTE, LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE VARILLAS OXIDADAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAM IENTA Y MATERIALES, |  |  |
|  | 7.00 | PZA. | MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT. INCLUYE REVISIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA, SUSTITUCIÓN DE GAS REFRIGERANTE Y DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES. |  |  |
|  | 3.00 | PZA. | MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS CENTRALES. INCLUYE REVISIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA, SUSTITUCIÓN DE GAS REFRIGERANTE Y DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES. |  |  |
|  | 50.00 | M | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE SELLADOR EN JUNTAS ABIERTAS, COLOCACIÓN DE REFUERZO CON MALLA Y 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO EN ZONAS DONDE LO REQUIERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. |  |  |
|  | 50.00 | M | REFUERZO DE PRETIL MEDIANTE RIGIDIZACIÓN CON MALLA 6*6/10-10 Y ENJARRE DE 2.5 CM. INCLUYE DEMOLICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, COLOCACIÓN DE MALLA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
|  | 50.00 | M | IMPERMEABILIZACIÓN DE PRETIL MEDIANTE COLOCACIÓN DE PRODUCTO ELASTOMÉRICO BLANCO A DOS MANOS CON TELA DE REFUERZO PESADA (REFORZADA). INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, APLICACIÓN DE SELLADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES. |  |  |
|  | 48,00 | M3 | CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y SOBRANTES DE LOS DESARROLLOS DEL TRABAJO DESDE EL PUNTO DE TRABAJO HASTA EL PUNTO DE DESALOJO MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y EN CARRETILLA. INCLUYE ACOPIO, CARGA Y ACARREO CON MÁQUINA AL PRIMER KILÓMETRO, TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
|  | 480.00 | M3/KM | ACARREO POR KILÓMETROS SUBSECUENTES. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
|  | 67.64 | M2 | REPARACIÓN DE CANCELERÍA Y PLAFONES DE TABLAROCA Y CON SUJETADORES DE ALUMINIO Y TABLEROS. INCLUYE DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE ELEMENTOS DAÑADOS, RECOLOCACIÓN Y ADECUACIÓN DE ELEMENTOS NUEVOS, REFUERZOS EN ÁREAS CRÍTICAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO. |  |  |

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

___________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 1 PROPUESTA TÉCNICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA  No.19 PAQUETE No. SEyC/CSEE/COL/27/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LA BIBLIOTECA EN ISENCO CAMPUS CUAUHTEMOC.

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| PAQUETE | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICO | 5.00 | M | REPARACIÓN DE GRIETA MEDIANTE DEMOLICIÓN DEL ENJARRE 15 CM EN AMBOS LADOS DE LA FISURA, HASTA ENCONTRAR LADRILLO O TABICÓN, SELLADO DE LA GRIETA CON EPÓXICO, COLOCACIÓN DE MALLA DE METAL DESPLEGADO ANCLADA CON CLAVO DE CONCRETO DE 50 MM A CADA 20 CM EN AMBOS LADOS DE LA GRIETA, APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL DEL PUNTO DE DESCARGA AL PIE DEL EDIFICIO Y ACARREO MANUAL AL SITIO DEL TRABAJO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
|  | 23.10 | M | REPARACIÓN DE BOQUILLA DE HASTA 30 CM A BASE DE CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE FORJADO DE FILETE, DEMOLICIÓN DE BORDES ROTOS Y/O SUELTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL EN CARRETILLA DEL PUNTO DE DESCARGA AL PIE DEL EDIFICIO Y ACARREO MANUAL AL SITIO DEL TRABAJO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
|  | 4.00 | PZA. | REPOSICIÓN DE ZOCLO DE PISO CERÁMICO EN UN ÁREA DE HASTA 60 CM DE LONGITUD. INCLUYE RETIRO DE ZOCLO DAÑADO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO NUEVO DONDE SE REQUIERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL EN CARRETILLA DEL PUNTO DE DESCARGA AL PIE DEL EDIFICIO Y ACARREO MANUAL AL SITIO DEL TRABAJÓ, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
|  | 4.80 | M | CORRECCIÓN DE DOBLEZ EN LÁMINA PESTAÑA DE MURO TAPÓN. INCLUYE BARRENADO, TORNILLOS Y TUERCAS, REPARACIÓN DE SUPERFICIES, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
|  | 8.66 | M2 | DEMOLICIÓN DE FIRME DE 8 CM DE CONCRETO SIMPLE MEDIANTE HERRAMIENTA MANUAL. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
|  | 12.10 | M | CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN SUPERFICIES DE CONCRETO. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIALES. |  |  |
|  | 6,50 | M | REPARACIÓN DE MURO CON SALITRE. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ENJARRES DAÑADOS, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CORRECCIÓN DE SALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, ENJARRE, FLOTEADO, PINTURAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES. |  |  |
|  | 76.55 | M2 | PINTURA VINFLICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX O SIMILAR A DOS MANOS. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. |  |  |
|  | 166.18 | M2 | PINTURA DE ESMALTE EN ELEMENTOS METÁLICOS MARCA COMEX O SIMILAR A DOS MANOS. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. |  |  |
|  | 33.90 | M | REPARACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA MEDIANTE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE JUNTA DAÑADOS Y REPOSICIÓN. INCLUYE RETIRO DE CONCRETO, YESO Y/O POLIESTIRENO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, COLOCACIÓN DE MATERIAL NUEVO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS AL ORIGINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. |  |  |
|  | 200.70 | M | REPARACIÓN DE BOQUILLA DE YESO MEDIANTE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE JUNTA DAÑADOS Y REPOSICIÓN. INCLUYE RETIRO DE YESO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, COLOCACIÓN DE MATERIAL NUEVO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS AL ORIGINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. |  |  |
|  | 5.00 | PZA. | REPARACIÓN DE SALIDA PARA APAGADORES MEDIANTE INCORPORACIÓN DE CHALUPA Y FIJACIÓN A TABLAROCA. INCLUYE MATERIALES, RECONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. |  |  |
|  | 7.88 | PZA. | FIRME DE 8 CM ACABADO ESCOBILLADO FINO ELABORADO CON CONCRETO (F'C=150 KG/CM2) ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6/10-10. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
|  | 9.00 | M | REPARACIÓN DE JUNTAS DE TABLAS DE FIBROCEMENTO MEDIANTE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE JUNTA DAÑADOS Y REPOSICIÓN. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DAÑADO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, COLOCACIÓN DE MATERIAL NUEVO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS AL ORIGINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. |  |  |
|  | 17.00 | M | REPARACIÓN DE BORDE DE JUNTAS EN MUROS DE CONCRETO MEDIANTE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE JUNTA DAÑADOS Y REPOSICIÓN. INCLUYE RETIRO DE CONCRETO Y/O MORTERO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, COLOCACIÓN DE MATERIAL NUEVO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS AL ORIGINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. |  |  |
|  | 5.00 | PZA. | REPARACIÓN DE AGRIETAMIENTO SUPERFICIAL EN MUROS DE CONCRETO MEDIANTE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS Y REPOSICIÓN. INCLUYE RETIRO DE ENJARRES DAÑADOS, APLICACIÓN DE MALLA DE METAL DESPLEGADO PARA REFORZAR UNIÓN, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, COLOCACIÓN DE MATERIAL NUEVO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS AL ORIGINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES. |  |  |
|  | 80.00 | M | REPARACIÓN DE GOTERO DE CONCRETO MEDIANTE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DESPRENDIDOS Y SELLADO DE ELEMENTOS AGRIETADOS PERO FIRMES. INCLUYE INSTALACIÓN DE GOTERO DE PERFIL DE ALUMINIO PARA CORRECCIÓN DE GOTERO EXISTENTE, LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE VARILLAS OXIDADAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAM IENTA Y MATERIALES, |  |  |
|  | 7.00 | PZA. | MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT. INCLUYE REVISIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA, SUSTITUCIÓN DE GAS REFRIGERANTE Y DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES. |  |  |
|  | 3.00 | PZA. | MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS CENTRALES. INCLUYE REVISIÓN ELÉCTRICA, MECÁNICA, SUSTITUCIÓN DE GAS REFRIGERANTE Y DE COMPONENTES DAÑADOS O EN MAL ESTADO. INCLUYE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES. |  |  |
|  | 50.00 | M | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE SELLADOR EN JUNTAS ABIERTAS, COLOCACIÓN DE REFUERZO CON MALLA Y 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO EN ZONAS DONDE LO REQUIERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. |  |  |
|  | 50.00 | M | REFUERZO DE PRETIL MEDIANTE RIGIDIZACIÓN CON MALLA 6*6/10-10 Y ENJARRE DE 2.5 CM. INCLUYE DEMOLICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, COLOCACIÓN DE MALLA MEDIANTE FIJACIÓN MECÁNICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
|  | 50.00 | M | IMPERMEABILIZACIÓN DE PRETIL MEDIANTE COLOCACIÓN DE PRODUCTO ELASTOMÉRICO BLANCO A DOS MANOS CON TELA DE REFUERZO PESADA (REFORZADA). INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, APLICACIÓN DE SELLADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES. |  |  |
|  | 48,00 | M3 | CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y SOBRANTES DE LOS DESARROLLOS DEL TRABAJO DESDE EL PUNTO DE TRABAJO HASTA EL PUNTO DE DESALOJO MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y EN CARRETILLA. INCLUYE ACOPIO, CARGA Y ACARREO CON MÁQUINA AL PRIMER KILÓMETRO, TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
|  | 480.00 | M3/KM | ACARREO POR KILÓMETROS SUBSECUENTES. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
|  | 67.64 | M2 | REPARACIÓN DE CANCELERÍA Y PLAFONES DE TABLAROCA Y CON SUJETADORES DE ALUMINIO Y TABLEROS. INCLUYE DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE ELEMENTOS DAÑADOS, RECOLOCACIÓN Y ADECUACIÓN DE ELEMENTOS NUEVOS, REFUERZOS EN ÁREAS CRÍTICAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_____________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 3

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

POR ESTE CONDUCTO LE MANIFIESTO A USTED, QUE EL SUSCRITO (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O APODERADO), EN MI CALIDAD DE (LICITANTE O APODERADO), DE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) CON RELACIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/27/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LA BIBLIOTECA EN ISENCO CAMPUS CUAUHTEMOC, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO, QUE HE REVISADO Y CONOCIDO EL CONTENIDO TOTAL DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO DE LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTA ÚLTIMA Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO RESPETANDO Y CUMPLIENDO ÍNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA, ASÍ MISMO PARA LOS EFECTOS QUE SURTAN EN CASO DE ADJUDICACIÓN.

ASIMISMO, EXPRESO QUE CONOZCO LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y ACEPTO QUE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ÉSTA RIGEN PARA LOS ACTOS Y CONTRATO QUE CELEBRA LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 4

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EN RELACIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/27/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LA BIBLIOTECA EN ISENCO CAMPUS CUAUHTEMOC, EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE_ (LICITANTE O APODERADO) A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE ESTA ____(PERSONA FÍSICA O MORAL)____AL IGUAL QUE MIS ASOCIADOS POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 5

VIGENCIA DE LA OFERTA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/27/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LA BIBLIOTECA EN ISENCO CAMPUS CUAUHTEMOC, LA OFERTA ESTARA VIGENTE DESDE QUE SE EMITA EL FALLO Y HASTA QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL PUNTO 1.2. DE LA CONVOCATORIA.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 6

CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA __________________________________,  MANIFIESTO QUE EN CASO DE QUE ME SEA ADJUDICADO EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/27/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LA BIBLIOTECA EN ISENCO CAMPUS CUAUHTEMOC, ME COMPROMETO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A ENTREGAR BIENES NUEVOS Y SERVICIOS DE CALIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y GARANTIZÁNDOLOS DURANTE 12 MESES, INICIANDO A PARTIR DE LA FECHA Y ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS, CONTRA DESPERFECTOS, MANO DE OBRA, DEFECTOS DE FÁBRICA, MALA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA INVITACIÓN RESTRINGIDA.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 7

MODELO DE LUGAR TIEMPO Y CONDICIONES DE ENTREGA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

(NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA DENOMINADA ____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/27/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LA BIBLIOTECA EN ISENCO CAMPUS CUAUHTEMOC,  ME COMPROMETO A PROPORCIONAR LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS EN EL DOMICILIO DE LA BIBLIOTECA DEL ISENCO CAMPUS CUAUHTÉMOC, UBICADO EN LA AV. GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN, TERCER ANILLO PERIFÉRICO PROLONGACIÓN ORIENTE KM 4.5 S/N, C.P 28557 COLIMA, COL, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA DE LAS PRESENTES BASES, A MÁS TARDAR EL 31 DE ENERO  DE 2023. NO SERÁ ACEPTADA CONDICIÓN ALGUNA, EN CUANTO A CARGOS ADICIONALES POR CONCEPTOS DE FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA U OTROS COSTOS ADICIONALES PARA LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 8

DECLARACIÓN DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EN RELACIÓN A INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/27/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LA BIBLIOTEECA EN ISENCO CAMPUS CUAUHTEMOC, EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE  (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE EL SUSCRITO, AL IGUAL QUE SUS ASOCIADOS, QUE HEMOS LEÍDO LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL PODER EJECUTIVO Y NO NOS ENCONTRAMOS DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS COMPRENDIDOS EN DICHO ARTÍCULO. ASIMISMO, QUE TAMPOCO DESEMPEÑO (AMOS) EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO Y EN CASO DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO  No. 9

INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTO CON LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA PARA PROPORCIONAR LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/27/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LA BIBLIOTECA EN ISENCO CAMPUS CUAUHTEMOC, EN TIEMPO Y FORMA.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 10

SUBCONTRATACIONES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE ___(SI O NO)___ TENGO CONTEMPLADO SUBCONTRATAR EL___ (ARRENDAMIENTO, BIEN O SERVICIO)_________________________ EN RAZÓN DE LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN__________________________________PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/27/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LA BIBLIOTECA EN ISENCO CAMPUS CUAUHTEMOC.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 11

PROPUESTAS CONJUNTAS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE ___(SI O NO)___ TENGO CONTEMPLADO PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS EN RAZÓN DE LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN_______________________________________________________PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/27/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LA BIBLIOTECA EN ISENCO CAMPUS CUAUHTEMOC, ASIMISMO, MANIFIESTO CONOCER LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES EN CASO DE COMETER ALGUNA PRÁCTICA PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 12

TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, ENTERADO (A) DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS DEMÁS RELATIVOS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TITULO QUINTO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE DEBEN DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EN EL TRATAMIENTO PÚBLICO DE LOS DATOS PERSONALES Y/O DE MI REPRESENTADA, PARA QUE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, COMO SUJETO OBLIGADO Y CUMPLIENDO LAS LEYES Y DISPOSICIONES REALICE DE TODOS LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ASÍ COMO DE LOS ACTOS JURÍDICOS QUE DE ELLA SE DERIVE.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 13

GIRO U OBJETO SOCIAL.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON EL GIRO U OBJETO SOCIAL EL CUAL ESTÁ ACREDITADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL QUE PRESENTÓ Y QUE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES O PROFESIONALES DE LA MISMA ESTÁN RELACIONADAS CON LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/27/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN LA BIBLIOTECAEN ISENCO CAMPUS CUAUHTEMOC.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD