ANEXO No. 1 PROPUESTA TÉCNICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA  No.19 PAQUETE No. SEyC/CSEE/COL/29/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DE COLIMA, VILLA DE ÁLVAREZ Y MANZANILLO.

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| MANTENIMIENTO C.A.I. No. 1 ÁNGELA M. ALCARAZ RÍOS. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | PZA | REVISIÓN PARA DETECTAR FALLA DE BOMBA HIDRONEUMÁTICO DE 1/4" A 3/4" HP. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| ACABADOS |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | M2 | RESANE DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: RETIRO DE CONCRETO SUELTO, TRATAMIENTO CON ADITIVO REDUCTOR DE ÓXIDO (QUIMOX DE IMPERQUIMIA) PARA TRATAR EL ACERO EXPUESTO, PRIMARIO EPÓXICO EN ACERO TRATADO, RESANE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:3, ACABADO PULIDO LISTO PARA RECIBIR PINTURA VINÍLICA, ADHESIVO PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON EL MORTERO DE RESANE Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 7 | M2 | REPARACIÓN DE MURO DE TABIQUE, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE APLANADO, RESANE DE FISURA CON RAJUELA DE PIEDRA Y MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 FIJADA CON CLAVO DE CONCRETO DE 1 1/2", APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3 ACABADO FLOTEADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| INSTALACIÓN HIDRÁULICA |  |  |  |  |  |
| 3 | 8 | SAL. | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, REPOSICIÓN DE MATERIALES DAÑADOS, HERRAMIENTAS, RESANES, PRUEBAS Y RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| SALIDAS HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | SAL. | SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA PARA VERTEDERO CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC. INCLUYE: MANO DE OBRA, TUBERÍA, CONEXIONES, DEMOLICIONES Y RESANES, HERRAMIENTAS, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN Y RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | 1 | PZA. | SUMINISTRO DE LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE MARCA SJ CRAFT O SIMILAR DE 60.96X53.34X104.14 CM. INCLUYE CONTRA REJILLA-CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADOS. INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN Y RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| ESCALERA |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | PZA. | REPARACIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA DE ESTRUCTURA METÁLICA CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.80M DE ANCHO Y 8.00M DE LONGITUD. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO, CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE HUELLAS CON CONCRETO FC= 200KG/CM², ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA DE PELO, PRIMARIO DE MINIO AUTÉNTICO, A DOS MANOS, PINTURA ESMALTE ALKIDALICA, A DOS MANOS, EN TODAS LAS PARTES METÁLICAS DE LA ESCALERA Y LIMPIEZA DE OBRA. |  |  |

| MANTENIMEINTO CAI No. 2 "MARÍA SOLEDAD CORONA VALENCIA", |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| ACABADOS |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.5 | M2 | REPARACIÓN DE MURO DE TABIQUE, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE APLANADO, RESANE DE FISURA CON RAJUELA DE PIEDRA Y MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 FIJADA CON CLAVO DE CONCRETO DE 1 1/2", APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3 ACABADO FLOTEADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | 2 | M2 | RESANE DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: RETIRO DE CONCRETO SUELTO, TRATAMIENTO CON ADITIVO REDUCTOR DE OXIDO (QUIMOX DE IMPERQUIMIA) PARA TRATAR EL ACERO EXPUESTO, PRIMARIO EPOXICO EN ACERO TRATADO, RESANE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:3, ACABADO PULIDO LISTO PARA RECIBIR PINTURA VINÍLICA, ADHESIVO PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON EL MORTERO DE RESANE Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| PISO CONCRETO |  |  |  |  |  |
| 7 | 13.05 | M2 | NIVELACIÓN DE PISO DE CONCRETO EN ÁREA DE INGRESO, DE ACUERDO A PISO EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| ÁREA DE JUEGOS |  |  |  |  |  |
| 8 | 100 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CAUCHO AMORTIGUANTE, LOSA DE CAUCHO COLOR VERDE DE 50X50X2.50 CM PARA ÁREA DE JUEGOS. INCLUYE: RETIRO DEL PISO EXISTENTE Y PREPARACIÓN DE PISO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO Y EL RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. |  |  |

| MANTENIMIENTO CAI #3 "GRICELDA CORRALES SANTOYO”. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| MALLA SOMBRA |  |  |  |  |  |
| 9 | 15 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA-SOMBRA AL 90%. INCLUYE: RETIRO DE LA MALLA EXISTENTE, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| HERRERÍA Y CANCELERÍA |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | PZA. | DESMONTAJE Y MONTAJE DE REJA METÁLICA DE PUERTA DE EMERGENCIA EN NUEVA UBICACIÓN, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN Y RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | 2 | PZA. | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE EMERGENCIA. INCLUYE: MANO DE OBRA, REEMPLAZO DE PIEZAS NECESARIAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU REPARACIÓN. |  |  |
|  | 2 | PZA. | FIJACIÓN Y REPARACIÓN DE PUERTA TIPO CAPFCE. INCLUYE: MANO DE OBRA, REEMPLAZO DE PIEZAS NECESARIAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU REPARACIÓN. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |
| 11 | 10 | PZA. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA DE TECHO DE TUBO DE LUZ TIPO LED MARCA TECNO-LITE, SIMILAR A LA EXISTENTE. INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 6 | PZA. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO DE LUZ LED DE 20 W., MARCA TECNO LITE. INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 6 | PZA. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO ENVOLVENTE FLUORESCENTE DE 2 x 32 W., GABINETE 19.10x122 CM. DE SOBREPONER, MODELO METALUX, SERIE WE, CAT. WE-232A-120V-EB81 (COOPER Lighting), INCLUYE TUBOS T8 DE 32 w., BALASTRO ELECTRONICO Y MATERIAL DE FIJACION (EQUIPO COMPLETO), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 6 | PZA. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR ACRILICO ENVOLVENTE PARA LAMPARA ELECTRONICA DE 2 x 32 WATTS, GABINETE 19.10 x 122 CM. DE SOBREPONER. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, RETIRO DE ACRILICO DAÑADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| SALIDAS ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |
| 12 | 4 | SAL. | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA. INCLUYE: REVISIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 6 | SAL. | SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE: CAJA CONDULET OVALADA, TUBO DE Fo. GALV. PARED GRUESA, CABLE THW CAL. 10, SOPORTES, APAGADORES Y TAPAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 1 | SAL. | SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP., INCLUYE: RANURADO (PISO Y/O MURO), TUBO PVC LIGERO O CANALETA DE PVC PANDUIT, CABLE THW (CALIBRE SEGUN PLANO), CONTACTO POLARIZADO, CAJA Y TAPA DE PVC (Bticino), RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 7 | SAL. | SALIDA PARA ALUMBRADO Y/O VENTILADOR, INCLUYE : CAJA CONDULET SERIE FS, TUBO DE Fo. GALV. PARED DELGADA, CABLE THW CALIBRE 12, SOPORTES, APAGADORES, CONTROLES, TAPAS, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  |  |  |
| 13 | 2 | PZA. | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS DE DRENAJE PLUVIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE FUERA DEL PLANTEL, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| SALIDA HIDRÁULICA |  |  |  |  |  |
| 14 | 3 | SAL. | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, REPOSICIÓN DE MATERIALES DAÑADOS, RESANES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |
| 15 | 6 | PZA. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO PARA LAVABO DE BAÑO, ACERO INOXIDABLE, ACABADO CROMADO. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | 4 | PZA. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJES DE BRONCE (URREA O RUGO), PARA TANQUE BAJO Y/O ACOPLADO. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTES, AJUSTES, CALIBRACIÓN, REVISIÓN, REPARACIÓN DEL MECANISMO ACCIONADOR, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | 1 | PZA. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE RESORTE CROMADA PARA MINGITORIO MARCA URREA. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

___________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 1 PROPUESTA TÉCNICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA  No.19 PAQUETE No. SEyC/CSEE/COL/29/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DE COLIMA, VILLA DE ÁLVAREZ Y MANZANILLO.

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| MANTENIMIENTO C.A.I. No. 1 ÁNGELA M. ALCARAZ RÍOS. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO | IMPORTE SIN IVA |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | PZA | REVISIÓN PARA DETECTAR FALLA DE BOMBA HIDRONEUMÁTICO DE 1/4" A 3/4" HP. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO | IMPORTE SIN IVA |
| ACABADOS |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | M2 | RESANE DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: RETIRO DE CONCRETO SUELTO, TRATAMIENTO CON ADITIVO REDUCTOR DE ÓXIDO (QUIMOX DE IMPERQUIMIA) PARA TRATAR EL ACERO EXPUESTO, PRIMARIO EPÓXICO EN ACERO TRATADO, RESANE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:3, ACABADO PULIDO LISTO PARA RECIBIR PINTURA VINÍLICA, ADHESIVO PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON EL MORTERO DE RESANE Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 7 | M2 | REPARACIÓN DE MURO DE TABIQUE, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE APLANADO, RESANE DE FISURA CON RAJUELA DE PIEDRA Y MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 FIJADA CON CLAVO DE CONCRETO DE 1 1/2", APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3 ACABADO FLOTEADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO | IMPORTE SIN IVA |
| INSTALACIÓN HIDRÁULICA |  |  |  |  |  |
| 3 | 8 | SAL. | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, REPOSICIÓN DE MATERIALES DAÑADOS, HERRAMIENTAS, RESANES, PRUEBAS Y RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO | IMPORTE SIN IVA |
| SALIDAS HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | SAL. | SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA PARA VERTEDERO CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC. INCLUYE: MANO DE OBRA, TUBERÍA, CONEXIONES, DEMOLICIONES Y RESANES, HERRAMIENTAS, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN Y RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | 1 | PZA. | SUMINISTRO DE LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE MARCA SJ CRAFT O SIMILAR DE 60.96X53.34X104.14 CM. INCLUYE CONTRA REJILLA-CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADOS. INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN Y RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO | IMPORTE SIN IVA |
| ESCALERA |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | PZA. | REPARACIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA DE ESTRUCTURA METÁLICA CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.80M DE ANCHO Y 8.00M DE LONGITUD. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO, CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE HUELLAS CON CONCRETO FC= 200KG/CM², ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA DE PELO, PRIMARIO DE MINIO AUTÉNTICO, A DOS MANOS, PINTURA ESMALTE ALKIDALICA, A DOS MANOS, EN TODAS LAS PARTES METÁLICAS DE LA ESCALERA Y LIMPIEZA DE OBRA. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| MANTENIMEINTO CAI No. 2 "MARÍA SOLEDAD CORONA VALENCIA", |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO | IMPORTE SIN IVA |
| ACABADOS |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.5 | M2 | REPARACIÓN DE MURO DE TABIQUE, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE APLANADO, RESANE DE FISURA CON RAJUELA DE PIEDRA Y MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 FIJADA CON CLAVO DE CONCRETO DE 1 1/2", APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3 ACABADO FLOTEADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | 2 | M2 | RESANE DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: RETIRO DE CONCRETO SUELTO, TRATAMIENTO CON ADITIVO REDUCTOR DE OXIDO (QUIMOX DE IMPERQUIMIA) PARA TRATAR EL ACERO EXPUESTO, PRIMARIO EPOXICO EN ACERO TRATADO, RESANE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:3, ACABADO PULIDO LISTO PARA RECIBIR PINTURA VINÍLICA, ADHESIVO PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON EL MORTERO DE RESANE Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO | IMPORTE SIN IVA |
| PISO CONCRETO |  |  |  |  |  |
| 7 | 13.05 | M2 | NIVELACIÓN DE PISO DE CONCRETO EN ÁREA DE INGRESO, DE ACUERDO A PISO EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO | IMPORTE SIN IVA |
| ÁREA DE JUEGOS |  |  |  |  |  |
| 8 | 100 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CAUCHO AMORTIGUANTE, LOSA DE CAUCHO COLOR VERDE DE 50X50X2.50 CM PARA ÁREA DE JUEGOS. INCLUYE: RETIRO DEL PISO EXISTENTE Y PREPARACIÓN DE PISO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO Y EL RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| MANTENIMIENTO CAI #3 "GRICELDA CORRALES SANTOYO”. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO | IMPORTE SIN IVA |
| MALLA SOMBRA |  |  |  |  |  |
| 9 | 15 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA-SOMBRA AL 90%. INCLUYE: RETIRO DE LA MALLA EXISTENTE, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO | IMPORTE SIN IVA |
| HERRERÍA Y CANCELERÍA |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | PZA. | DESMONTAJE Y MONTAJE DE REJA METÁLICA DE PUERTA DE EMERGENCIA EN NUEVA UBICACIÓN, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN Y RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | 2 | PZA. | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE EMERGENCIA. INCLUYE: MANO DE OBRA, REEMPLAZO DE PIEZAS NECESARIAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU REPARACIÓN. |  |  |
|  | 2 | PZA. | FIJACIÓN Y REPARACIÓN DE PUERTA TIPO CAPFCE. INCLUYE: MANO DE OBRA, REEMPLAZO DE PIEZAS NECESARIAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU REPARACIÓN. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO | IMPORTE SIN IVA |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |
| 11 | 10 | PZA. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA DE TECHO DE TUBO DE LUZ TIPO LED MARCA TECNO-LITE, SIMILAR A LA EXISTENTE. INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 6 | PZA. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO DE LUZ LED DE 20 W., MARCA TECNO LITE. INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 6 | PZA. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO ENVOLVENTE FLUORESCENTE DE 2 x 32 W., GABINETE 19.10x122 CM. DE SOBREPONER, MODELO METALUX, SERIE WE, CAT. WE-232A-120V-EB81 (COOPER Lighting), INCLUYE TUBOS T8 DE 32 w., BALASTRO ELECTRONICO Y MATERIAL DE FIJACION (EQUIPO COMPLETO), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 6 | PZA. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR ACRILICO ENVOLVENTE PARA LAMPARA ELECTRONICA DE 2 x 32 WATTS, GABINETE 19.10 x 122 CM. DE SOBREPONER. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, RETIRO DE ACRILICO DAÑADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO | IMPORTE SIN IVA |
| SALIDAS ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |
| 12 | 4 | SAL. | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA. INCLUYE: REVISIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 6 | SAL. | SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE: CAJA CONDULET OVALADA, TUBO DE Fo. GALV. PARED GRUESA, CABLE THW CAL. 10, SOPORTES, APAGADORES Y TAPAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 1 | SAL. | SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP., INCLUYE: RANURADO (PISO Y/O MURO), TUBO PVC LIGERO O CANALETA DE PVC PANDUIT, CABLE THW (CALIBRE SEGUN PLANO), CONTACTO POLARIZADO, CAJA Y TAPA DE PVC (Bticino), RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 7 | SAL. | SALIDA PARA ALUMBRADO Y/O VENTILADOR, INCLUYE : CAJA CONDULET SERIE FS, TUBO DE Fo. GALV. PARED DELGADA, CABLE THW CALIBRE 12, SOPORTES, APAGADORES, CONTROLES, TAPAS, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO | IMPORTE SIN IVA |
| INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  |  |  |
| 13 | 2 | PZA. | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS DE DRENAJE PLUVIAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE FUERA DEL PLANTEL, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO | IMPORTE SIN IVA |
| SALIDA HIDRÁULICA |  |  |  |  |  |
| 14 | 3 | SAL. | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, REPOSICIÓN DE MATERIALES DAÑADOS, RESANES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
| RENGLON | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO | IMPORTE SIN IVA |
| INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |
| 15 | 6 | PZA. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO PARA LAVABO DE BAÑO, ACERO INOXIDABLE, ACABADO CROMADO. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | 4 | PZA. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJES DE BRONCE (URREA O RUGO), PARA TANQUE BAJO Y/O ACOPLADO. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTES, AJUSTES, CALIBRACIÓN, REVISIÓN, REPARACIÓN DEL MECANISMO ACCIONADOR, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | 1 | PZA. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE RESORTE CROMADA PARA MINGITORIO MARCA URREA. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_____________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 3

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

POR ESTE CONDUCTO LE MANIFIESTO A USTED, QUE EL SUSCRITO (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O APODERADO), EN MI CALIDAD DE (LICITANTE O APODERADO), DE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) CON RELACIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/29/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DE COLIMA, VILLA DE ÁLVAREZ Y MANZANILLO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO, QUE HE REVISADO Y CONOCIDO EL CONTENIDO TOTAL DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO DE LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTA ÚLTIMA Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO RESPETANDO Y CUMPLIENDO ÍNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA, ASÍ MISMO PARA LOS EFECTOS QUE SURTAN EN CASO DE ADJUDICACIÓN.

ASIMISMO, EXPRESO QUE CONOZCO LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y ACEPTO QUE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ÉSTA RIGEN PARA LOS ACTOS Y CONTRATO QUE CELEBRA LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 4

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EN RELACIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/29/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DE COLIMA, VILLA DE ÁLVAREZ Y MANZANILLO, EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE_ (LICITANTE O APODERADO) A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE ESTA ____(PERSONA FÍSICA O MORAL)____AL IGUAL QUE MIS ASOCIADOS POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 5

VIGENCIA DE LA OFERTA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/29/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DE COLIMA, VILLA DE ÁLVAREZ Y MANZANILLO, LA OFERTA ESTARA VIGENTE DESDE QUE SE EMITA EL FALLO Y HASTA QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL PUNTO 1.2. DE LA CONVOCATORIA.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 6

CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA __________________________________,  MANIFIESTO QUE EN CASO DE QUE ME SEA ADJUDICADO EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/29/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DE COLIMA, VILLA DE ÁLVAREZ Y MANZANILLO, ME COMPROMETO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A ENTREGAR BIENES NUEVOS Y SERVICIOS DE CALIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y GARANTIZÁNDOLOS DURANTE 12 MESES, INICIANDO A PARTIR DE LA FECHA Y ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS, CONTRA DESPERFECTOS, MANO DE OBRA, DEFECTOS DE FÁBRICA, MALA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA INVITACIÓN RESTRINGIDA.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 7

MODELO DE LUGAR TIEMPO Y CONDICIONES DE ENTREGA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

(NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA DENOMINADA ____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/29/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DE COLIMA, VILLA DE ÁLVAREZ Y MANZANILLO,  ME COMPROMETO A PROPORCIONAR LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS EN EL DOMICILIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ESTIPULADOS EN LA “TABLA No. 1”,  DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA DE LAS PRESENTES BASES, A MÁS TARDAR EL 28 DE FEBRERO DE 2023. NO SERÁ ACEPTADA CONDICIÓN ALGUNA, EN CUANTO A CARGOS ADICIONALES POR CONCEPTOS DE FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA U OTROS COSTOS ADICIONALES PARA LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

TABLA NO. 1

| CAI | DOMICILIO |
| --- | --- |
| CAI 1 COLIMA | AV. GONZALO DE SANDOVAL #780 COL LAS VÍBORAS COLIMA. |
| CAI 2 MANZANILLO | AV. ELIAS ZAMORA VERDUZCO S/N, BARRIO 2, VALLE DE LAS GARZAS, MANZANILLO, COLIMA, MEXICO. CP 28219 |
| CAI 3 VILLA DE ÁLVAREZ | TEKÚAN #160, VILLA IZCALLI, VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. |

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 8

DECLARACIÓN DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EN RELACIÓN A INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/29/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DE COLIMA, VILLA DE ÁLVAREZ Y MANZANILLO, EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE  (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE EL SUSCRITO, AL IGUAL QUE SUS ASOCIADOS, QUE HEMOS LEÍDO LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL PODER EJECUTIVO Y NO NOS ENCONTRAMOS DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS COMPRENDIDOS EN DICHO ARTÍCULO. ASIMISMO, QUE TAMPOCO DESEMPEÑO (AMOS) EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO Y EN CASO DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO  No. 9

INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTO CON LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA PARA PROPORCIONAR LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/29/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DE COLIMA, VILLA DE ÁLVAREZ Y MANZANILLO, EN TIEMPO Y FORMA.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 10

SUBCONTRATACIONES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE ___(SI O NO)___ TENGO CONTEMPLADO SUBCONTRATAR EL___ (ARRENDAMIENTO, BIEN O SERVICIO)_________________________ EN RAZÓN DE LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN__________________________________PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/29/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DE COLIMA, VILLA DE ÁLVAREZ Y MANZANILLO.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 11

PROPUESTAS CONJUNTAS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE ___(SI O NO)___ TENGO CONTEMPLADO PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS EN RAZÓN DE LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN_______________________________________________________PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/29/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DE COLIMA, VILLA DE ÁLVAREZ Y MANZANILLO, ASIMISMO, MANIFIESTO CONOCER LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES EN CASO DE COMETER ALGUNA PRÁCTICA PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 12

TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, ENTERADO (A) DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS DEMÁS RELATIVOS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TITULO QUINTO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE DEBEN DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EN EL TRATAMIENTO PÚBLICO DE LOS DATOS PERSONALES Y/O DE MI REPRESENTADA, PARA QUE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, COMO SUJETO OBLIGADO Y CUMPLIENDO LAS LEYES Y DISPOSICIONES REALICE DE TODOS LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ASÍ COMO DE LOS ACTOS JURÍDICOS QUE DE ELLA SE DERIVE.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 13

GIRO U OBJETO SOCIAL.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON EL GIRO U OBJETO SOCIAL EL CUAL ESTÁ ACREDITADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL QUE PRESENTÓ Y QUE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES O PROFESIONALES DE LA MISMA ESTÁN RELACIONADAS CON LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/29/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DE COLIMA, VILLA DE ÁLVAREZ Y MANZANILLO.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD