ANEXO No. 1

PROPUESTA TÉCNICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 02 PAQUETE NO. CSEEC/02/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

P R E S E N T E.

| PARTIDA NO. 1 E.P. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, EMILIANO ZAPATA S/N, COL. CENTRO, COQUIMATLAN, MPIO. COQUIMATLAN. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| A | 9 | PZA | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO PULIDO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| A | 279 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, CALIBRE NO. 6. INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, ALAMBRAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| A | 360 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, CALIBRE NO. 8. INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, ALAMBRAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| A | 18 | PZA | APLICACIÓN DE 4 CORDONES DE SOLDADURA, DE 2 CM. DE LONG., EN LA TAPA DE REGISTROS ELECTRICOS, PARA EVITAR EL ROBO DE CABLES ELECTRICOS DE LA RED EXTERIOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| A | 9 | PZA | REHABILITACION DE TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO DE 30 X 30 CM. Y/O TAPA PARA REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM. INCLUYE: DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN MARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", RECOLADO DE TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; DOS ASAS DE VARILLA. |  |  |
| PARTIDA NO. 2 E.P. MANUEL ALVAREZ, DOM. CONOCIDO, COFRADIA DE HIDALGO, TECOMAN, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| A | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1.0 A 1.5 H.P. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| PARTIDA NO. 3 PRIMARIA "REVOLUCION", AV. MANUEL ALVAREZ NO. 80, COL. CENTRO, CD. DE ARMERIA, MPIO. ARMERIA. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 22 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE DIAFRAGMA PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO, DE 45 GALONES, MARCA ALTAMIRA. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA - CSEEC. |  |  |
| 22 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ESFERA DE BRONCE SOLDABLE, 25 A 38 MM. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| PARTIDA NO. 4 E.P. JOSÉ S. BENÍTEZ ESPINOZA, LIRIO S/N, COL. LOMAS DE LAS FLORES, VILLA DE ALVAREZ, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| A | 4 | PZA | CONSTRUCCION DE CIMENTACION A BASE DE ZAPATA AISLADA DE CONCRETO FC = 250 KG/CM2 DE 0.75 X 0.75 X 0.15 M., ARMADA CON 5 VARILLAS NO. 3, EN AMBOS SENTIDOS; Y DADO DE CONCRETO FC = 250 KG/CM2 DE 0.30 X 0.30 X 0.60 M, ARMADO CON 4 AR. NO. 4, Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 15 CM. INCLUYE : DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE EN UN AREA DE 0.95 X 0.95 M; EXCAVACION; PLANTILLA DE 0.06 M. DE ESPESOR, CON CONCRETO FC = 100 KG/CM2; CIMBRA; RELLENO Y COMPACTACION; REPOSICION DE PISO SIMILAR AL EXISTENTE, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. PARA CUBIERTA DE SOMBREADERO (DESAYUNADORES O COOPERATIVA). |  |  |
| A | 24 | ML | CADENA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, SECCION 14 X 30 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A/C 20 CM. INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS. |  |  |
| A | 4 | PZA | COLOCACION DE DESAYUNADOR PREFABRICADO, REDONDO GRANDE (1.50 M. DE DIAMETRO), DE GRANITO DESBASTADO COLOR BLANCO; CON 3 BANCAS DE GRANITO. INCLUYE: FLETES, ACARREOS Y MANIOBRAS; ANCLAR BANCAS Y MESA EN DADOS DE CONCRETO, NIVELACION, DEMOLICIONES Y RESANES EN CASO NECESARIO. |  |  |
| A | 36 | M2 | PISO DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, 10 CM. ESPESOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO; LOSAS DE MEDIDA SEGÚN PROYECTO, JUNTAS FRIAS, ACABADO VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| PARTIDA NO. 5 J.N. MA. ADELINA MORALES FERNANDEZ, 28 DE NOVIEMBRE S/N., COL. LOMAS DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| A | 1 | PZA | DESASOLVE Y LIMPIEZA DE CISTERNA DE HASTA 10 M3 DE CAPACIDAD. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE FUERA DE LA OBRA, SU CONFINAMIENTO EN UN LUGAR ADECUADO, LAVADO Y DESINFECTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| A | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR COMPLETA, ALTA PRESION DE 19 MM. INCLUYE: FLOTADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| A | 1 | PZA | REVISION Y REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 3/4 H.P. A 1 H.P. INCLUYE: SUSTITUCION DE SELLO MECANICO Y BALEROS, DESMONTAJE Y MONTAJE, LIMPIEZA DE ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| A | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA PARA REGISTRO DE CISTERNA 72X72 CM. CON ANGULOS Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14, INCLUYE: PINTURA ESMALTE. |  |  |
| A | 3 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA MOD. 715 (PHILLIPS). INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| A | 3 | PZA | REPARACION Y FIJACION DE PUERTA DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL Y DUELA DOBLE CUALQUIER MEDIDA, INCLUYE: RENIVELACION, FIJACION Y PINTURA ESMALTE. |  |  |
| A | 45.5 | ML | REPARACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TENSAR Y ESTIRAR LA MALLA, RETIRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DAÑADOS. |  |  |
| PARTIDA NO. 6 E.P. HELIODORO SILVA PALACIO, CALLE FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA S/N, COL. FOVISSTE MPIO. COLIMA, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 2 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
| PARTIDA NO. 7 J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA, HACIENDA DEL ROSARIO S/N, COL. FRANCISCO VILLA, MPIO. COLIMA, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 5 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
| 1 | 2 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| PARTIDA NO. 8 J.N. GUSTAVO A. VAZQUEZ MONTES, PICO DE TEIDE S/N, COL. NUEVO MILENIO, MPIO. COLIMA, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 2 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
| PARTIDA NO. 9 J.N. MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES, TECATE Nº 335, COL. JARDINES DEL SOL, MPIO. COLIMA, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO EXTERIOR LAMPARA LED 100W PUNTA DE POSTE SUBURBANA PARA ALUMBRADO PUBLICO IP65. INCLUYE: MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 1 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| PARTIDA NO. 10 E.P. CONSTITUCIÓN , UBICACIÓN TEPEHUAJES S/N, COFRADIA DE SUCHITLAN, MPIO. COMALA, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 6 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
| 1 | 4 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| PARTIDA NO. 11 CAM BERTHA MARGARITA GARCÍA NAVA, GRISELDA ALVAREZ S/N, FRANCISCO RAMIREZ VILLA REAL, MPIO. COMALA, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 3 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
| PARTIDA NO. 12 SEC. GRAL BENJAMIN FUENTES GONZALEZ, CHANXOPAN Nº 228, COL. VILLA IZCALLI , MPIO. VILLA DE ALVAREZ, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 3 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO EXTERIOR LAMPARA LED 100W PUNTA DE POSTE SUBURBANA PARA ALUMBRADO PUBLICO IP65. INCLUYE: MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 1 | 1 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
| PARTIDA NO. 13 PRIMARIA "REVOLUCION", AV. MANUEL ALVAREZ NO. 80, COL. CENTRO, CD. DE ARMERIA, MPIO. ARMERIA. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 12 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| PARTIDA NO. 14 SEC. GRAL. ADALBERTO TORRES GAYTAN, AV. MEXICO S/N.,COL.BAYARDO, MPIO.TECOMAN, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 3 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
| 1 | 8 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| PARTIDA NO. 15 E.P. JULIAN SILVA PALACIOS, ALVARO OBREGON Nº 103, COL. CENTRO MPIO. IXTLAHUACAN, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 3 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
| 1 | 4 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| PARTIDA NO. 16 E.P. CELSA LORENZANO VELASCO, CRISTOBAL COLON S/N, COL. LEANDRO VALLE, MPIO. MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 2 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
| 1 | 4 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| PARTIDA NO. 17 E.P. FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS S/N, COL.FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MPIO. MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 2 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
| 1 | 6 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| PARTIDA NO. 18 J.N. INDEPENDENCIA, COLIMA Nº 42, COL. BENITO JUAREZ, SANTIAGO, MPIO. MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 2 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO EXTERIOR LAMPARA LED 100W PUNTA DE POSTE SUBURBANA PARA ALUMBRADO PUBLICO IP65. INCLUYE: MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 1 | 2 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| PARTIDA NO. 19 E.P. FORD 176, ENRIQUE ROBLES RODRIGUEZ, AV. ELIAS ZAMORA S/N, COL. BARRIO 5 VALLE DE LAS GARZAS MPIO. MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 4 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
| 1 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO EXTERIOR LAMPARA LED 100W PUNTA DE POSTE SUBURBANA PARA ALUMBRADO PUBLICO IP65. INCLUYE: MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| PARTIDA NO. 20 E.P. EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA Nº 40, EMILIANO ZAPATA, MPIO. MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 6 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| PARTIDA NO. 21 J.N. MANZANILLO, PRIV. ITURBIDE Nº 47B, COL. LAS JOYAS, MPIO. MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 5 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| PARTIDA NO. 22 E.P. MIGUEL HIDALGO, FRANCISCO VILLA S/N, VENUSTIANO CARRANZA, MPIO. MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 3 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
| 1 | 3 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| PARTIDA NO. 23 E.P. MIGUEL DE LA MORA RAMIREZ, CALLE COLIMA, ESQUINA CON NIÑOS HEROES S/N, COL. NUEVO CUYUTLAN, MPIO. MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 8 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| PARTIDA NO. 24 E.P. CELSA LORENZANO VELASCO, CRISTOBAL COLON S/N, COL. LEANDRO VALLE, MPIO. MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 5 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO SIMILAR AL EXISTENTE (REPARACION DE AREA EN MAL ESTADO), ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: DEMOLICION DE AZULEJO, REBABEO, AFINE DE SUPERFICIE, CORTES RECTOS, REMATES, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 1 | PZA | REHABILITACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; VARILLA NO. 4, FORRADA CON TUBO DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. |  |  |
|  | 18 | ML | REJA DE PERFIL TUBULAR Y PTR DE 1.50 M. DE ALTURA, SEGUN CROQUIS. INCLUYE: DADO DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, RETENIDAS, NIVELACION, PLOMEO Y PRIMARIO. ( LARGUEROS Y RETENIDAS CON PTR 2"X2", CAL. 14, COLOR AZUL; BARROTES VERTICALES CON PERFIL TUBULAR 1"X2", CAL. 18, R-200). |  |  |
|  | 7 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA DE PLACA DE ACERO DE 15X15 CM. DE 1/4" DE ESPESOR, VARILLA DE 1/2", SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, CON DISCO DE CORTE, CONCRETO FC=150 KG/CM2 Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | 27 | M2 | PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN REJA Y/O PUERTA METALICA DE PERFIL TUBULAR, POR AMBOS LADOS. TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZAS, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| PARTIDA NO. 25 E.P. BENITO JUAREZ GARCIA, PUEBLO JUAREZ, MPIO. COQUIMATLAN COLIMA. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 1 | PZA | REGISTRO DESARENADOR CON REJILLA METALICA PARA AGUAS PLUVIALES, MEDIDAS INTERIORES DE 1.00 X 0.40 X 1.20 MT; CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE APLANADO PULIDO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X1 1/4", REJILLA METALICA RETIRO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | 3 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER 1 CAMPANA) 150 MM. DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, CAMA -ARENA, RELLENO COMPACTADO, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. |  |  |
|  | 3 | ML | RANURAR MUROS Y/O PISOS, DE MOSAICO, CONCRETO Y/O TABIQUE CON DISCO ABRASIVO, (ANCHO MAX. DE 30 CM.), INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, REPOSICION DE MUROS Y/O PISOS CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| PARTIDA NO. 26 E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS, COLONIA EL LLANO VILLA DE ALVAREZ COLIMA. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 3 | PZA | REPARACION DE PROTECCIONES METALICAS, DE 0.80X1.50 MTS APROX.INCLUYE: CORTES, AJUSTES, MATERIAL NECESARIO, SOLDADURA Y PINTURA DE ESMALTE, OBRA TERMNADA. |  |  |
|  | 4 | PZA | REPARACION DE PUERTA METALICA DE 1.00X2.50 M. (MEDIDAS APROX.), INCLUYE: DESMONTAJE, FLETES, MANIOBRAS, SOLDADURA, FIJACION ADECUADA CAMBIO DE CHAPA PHILLIPS MOD. 525 DC, LIMPIEZA Y PINTURA ESMALTE. |  |  |
|  | 30 | ML | REPARACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TENSAR Y ESTIRAR LA MALLA, RETIRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DAÑADOS. |  |  |
| PARTIDA NO. 27 J.N. MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TECOMAN COLIMA. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 30 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO SIMILAR AL EXISTENTE (REPARACION DE AREA EN MAL ESTADO), ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: DEMOLICION DE AZULEJO, REBABEO, AFINE DE SUPERFICIE, CORTES RECTOS, REMATES, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 20 | ML | FORJADO DE BOQUILLA DE 10 CM. DE ESPESOR RECUBIERTA DE AZULEJO, INCLUYE: CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS. |  |  |
|  | 8 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO SIMILAR AL EXISTENTE (REPARACION DE AREA EN MAL ESTADO), EN BARRA DE 60 CM DE ANCHO (APROX.), ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: DEMOLICION DE AZULEJO, REBABEO, AFINE DE SUPERFICIE, RESANES, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
| PARTIDA NO. 28 J.N. VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MPIO. MANZANILLO COLIMA. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 8 | M2 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | 6 | ML | FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACERO 0.8 KG/M PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES DE EDIFICIO. |  |  |
|  | 3 | M2 | CIMBRA PARA LOSAS ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN GOTERO, FRENTES Y OCHAVOS. MAXIMO 5 USOS (AREA DE CONTACTO). |  |  |
|  | 8 | M2 | PISO DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, 10 CM. ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLADADA 6/6-10-10, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO; LOSAS DE MEDIDA SEGÚN PROYECTO, JUNTAS FRIAS, ACABADO VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| PARTIDA NO. 29 J.N. JOSEFINA SANTANA GONZALEZ., COL.SANTA AMALIA, MPIO. COLIMA COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 15 | ML | REPARACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TENSAR Y ESTIRAR LA MALLA, RETIRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DAÑADOS. |  |  |
| PARTIDA NO. 30 FORD NUM. 163 JAVIER REZA OROZCO, COL.RANCHO BLANCO, MPIO. VILLA DE ALVAREZ COLIMA. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 300 | M2 | RETIRO DE LONA SOBRE CUBIERTA METALICA, INCL. ANDAMIAJES, FLETES MANIOBRAS Y ACARREOS DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION. |  |  |
|  | 18 | ML | REPARACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TENSAR Y ESTIRAR LA MALLA, RETIRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DAÑADOS. |  |  |
| PARTIDA NO. 31 ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL, COL. MORELOS, CD. VILLA DE ÁLVAREZ, MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 08 | 1 | PZA | TALA DE ARBOL CON TALLO DE 50 A 60 CM. DE DIAMETRO Y ALTURA DE 6 A 8 M., CON EXTRACCION DE TOCON Y RAICES CON EXCAVACION DE 1.50X1.50X1.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| 02 | 6 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 38 MM DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. |  |  |
| PARTIDA NO. 32 J.N. ANICETO CASTELLANOS, COL CENTRO, TECOMAN, MPIO. DE TECOMAN, COLIMA. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 08 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FALL 3X70 MARCA SQUARE-D. |  |  |
| 1 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE 3 POLOS70 A 100 AMP.TIPO SOBREPONER, INCLUYE: MONTAJE E INTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X70 Y CONEXIONES. |  |  |
| 08 | 1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVO CENTRO DE CARGA QO20 SQUAR D TIPO SOBREPONER. INCLUYE: CONEXIÓN DE 6 CIRCUITOS A INTERRUPTORES BIFASICOS EXISTENTES, BALANCEO DE CARGAS Y PUESTA EN OPERACIÓN. |  |  |
| PARTIDA NO. 33 E.P. RAZA DE BRONCE, LOS REYES, MPIO. ARMERIA COLIMA. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 1 | PZA | SUSTITUCION Y COLOCACION DE FOCO DE VAPOR DE SODIO 250 W, POR FOCO LED DE 80 W. INDUSTRIAL SUB URBANO EN LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
|  | 1 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
|  | 1 | PZA | BASE DE CONCRETO PARA RECIBIR LUMINARIA PUNTA DE POSTE, FC = 200 KG/CM2, SECCION TRAPEZOIDAL DE 80X30X80 CM, ANCLA 50 CM. CON TUERCA 1/2", 4 ANILLOS VAR. NO. 2. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, CIMBRA, CONCRETO, ACERO, ANCLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO EXTERIOR TIPO FAROL SUB URBANO LED DE 100W ENTRADA POR ESPIGA DE 3 1/2" DIAMETRO EXTERIOR X 5" ALTURA DE MONTAJE DE 6.00 MTS. INCLUYE: POSTE METALICO DE 6 M., PINTURA ESMALTE, 15 M. DE CABLE NO 10, FOTOCELDA, FOCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 35 X 35 X 40 CM. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, TAPA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| PARTIDA NO. 34 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS (DEPARTAMENTO DE MICROPLANEACIÓN), AV. GONZALO DE SANDOVAL Nº 760, COL. LAS VIVORAS, COLIMA. COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 01 | 4.22 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO (CUPRUM), LINEA 2.000" ANODIZADO COLOR DURANODIK-400, INCLUYE: CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM., BROCHES TIPO EMBUTIDO, CARRETILLAS PARA ZOCLO ALTO, MATERIAL DE FIJACION DE ACERO INOXIDABLE Y SELLADOR SILICONIZADO PERIMETRAL EXTERIOR E INTERIOR Y RETIRO DE EXISTENTE. |  |  |
| PARTIDA NO. 35 E.P. HELIODORO TRUJILLO, AV. LOPEZ MATEOS Nº201, TAPEIXTLES, MPIO. MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| A | 1 | PZA | SUSTITICION DE CENTRO DE CARGA QOC30 UF SQUARE D INCLUYE : DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE EXISTENTE Y MONTAJE, RESANES, TUBERIA Y CABLE DE COBRE THW NECESARIO (RESPETANDO MARCAS, DIAMETROS Y CALIBRES EXISTENTES), RECOLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS RESPETANDO CIRCUITOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| A | 1 | PZA | REVISION Y BALANCEO DE CARGAS ELECTRICAS DE TABLERO DE CONTROL DE TRIFASICO (SQUARE-D O CUTLER HAMMER), INCLUYE: REVISION DE CIRCUITOS, DESCONEXION, RECONEXION, CABLE, CINTA AISLANTE, ACARREOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| PARTIDA NO. 36 E.P. "REPUBLICA ARGENTINA," T.M., UBICACIÓN: CALLE HIDALGO S/N, COL. CENTRO, MPIO. COLIMA, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 22 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE DIAFRAGMA PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO, DE 65 GALONES, MARCA ALTAMIRA. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA - CSEEC. |  |  |
| 22 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE PRESION EN EQUIPO HIDRONEUMATICO. INCLUYE: SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| PARTIDA NO. 37 SUBDIRECCIÓN DE SECUNDARIAS, AV. GONZALO DE SANDOVAL Nº 760, COL. LAS VIVORAS, COLIMA. COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 2 | PZA | DESMONTAJE DE PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL, (DE 0.80 A 1.00 DE ANCHO Y DE 2.25 A 2.50 DE ALTO). INCLUYE: RECUPERACIÓN DE MATERIAL PARA POSTERIOR COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 27.8 | MTS2 | DESMANTELAMIENTO DE MURO DE TABLAROCA O TABLACEMENTO DE DOS CARAS, SIN RECUPERACION DE MATERIAL. INCLUYE: RETIRO Y ACCARREO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 5 | SAL | DESMONTAJE DE SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO, CONTACTO Y/O VENTILADOR, CON CABLE VISIBLE. INCLUYE: RETIRO DE CAJAS Y ACCESORIOS, DESCABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 2.90 | MTS2 | MURO DIVISORIO DE 1.20M DE ALTURA ELABORADO CON TABLAROCA DE DOBLE VISTA DE 9CM DE ESPESOR, VISTA DE MADERA DE PINO DE 9CM DE ANCHO Y 2CM DE ESPESOR, BARNIZADO, CON ARISTA SUPERIOR REONDEADA, EN LA PARTE SUPERIOR Y LATERAL DEL MURO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOPORTERÍA DE METAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 35 | MTS2 | MURO DE TABLAROCA DE DOBLE VISTA DE 9CM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOPORTERÍA DE METAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 29.90 | ML | BOQUILLA EN MURO DE TABLAROCA DE 9CM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 97.5 | MTS2 | PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX (COMEX) O SIMILARES AUTORIZADAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO (ZOCLOS, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS), TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREP. DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, DOS MANOS. |  |  |
|  | 28.5 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM. DE ALTO A BASE DE PISO DE CERAMICA DE 1A. MOD. FANTASIA CAMELOT (INTERCERAMIC) O SEGUN PISO EXISTENTE. INCLUYE: PEGAPISO, JUNTEADOR DE COLOR, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 1 | PZA | COLOCACIÓN DE PUERTA DESMONTADA DE 1.00M DE ANCHO X 2.30M DE ALTO, DE CANCELERÍA DE ALUMINIO BLANCO CON CRISTAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 2 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.00M DE ANCHO X 1.90M DE ALTO, DE CANCELERÍA DE ALUMINIO BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 6MM DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.20X1.52 M. (MEDIDAS APROXIMADAS) EN ALUMINIO MCA. CUPRUM O SIMILAR EN LINEA DE 2.000" ANODIZADO COLOR DURANODICK-400, ARMADA EN UNA SECCION FIJA Y UNA CORREDIZA, INCLUYE: CRISTAL CLARO DE 6 MM., BROCHES TIPO EMBUTIDO, CARRETILLAS PARA ZOCLO ALTO, MATERIAL DE FIJACION DE ACERO INOXIDABLE Y SELLADOR SILICONIZADO PERIMETRAL EXTERIOR E INTERIOR (V-5). |  |  |
|  | 8 | SAL | SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP., INCLUYE: RANURADO (PISO Y/O MURO), TUBO PVC LIGERO O CANALETA DE PVC PANDUIT, CABLE THW (CALIBRE SEGUN PLANO), CONTACTO POLARIZADO, CAJA Y TAPA DE PVC (BTICINO) Y RESANES. |  |  |
|  | 7 | SAL | SALIDA PARA DATOS EN MURO, CAJA 12X12X5.70 CM. (19X25 CM.) DIAM. O (25X32 CM.) DIAM. INTEGRADA A CANAL, 5400 DISPOSITIVO 5407A WREMOLD ILACA 5507RJ. |  |  |
| PARTIDA NO. 38 E.P. MANUEL ALVAREZ, DOM. CONOCIDO, COFRADIA DE HIDALGO, TECOMAN, COL. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 6 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

____________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA

###### INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 02 PAQUETE NO. CSEEC/02/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

P R E S E N T E.

| PARTIDA No. 1 E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS, EMILIANO ZAPATA S/N, COL. CENTRO, COQUIMATLAN, MPIO. COQUIMATLAN. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| A | 9 | PZA | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO PULIDO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| A | 279 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, CALIBRE NO. 6. INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, ALAMBRAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| A | 360 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, CALIBRE NO. 8. INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, ALAMBRAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| A | 18 | PZA | APLICACIÓN DE 4 CORDONES DE SOLDADURA, DE 2 CM. DE LONG., EN LA TAPA DE REGISTROS ELECTRICOS, PARA EVITAR EL ROBO DE CABLES ELECTRICOS DE LA RED EXTERIOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| A | 9 | PZA | REHABILITACION DE TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO DE 30 X 30 CM. Y/O TAPA PARA REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM. INCLUYE: DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN MARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", RECOLADO DE TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; DOS ASAS DE VARILLA. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 2 E.P. MANUEL ALVAREZ, DOM. CONOCIDO, COFRADIA DE HIDALGO, TECOMAN, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| A | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1.0 A 1.5 H.P. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 3 PRIMARIA "REVOLUCION", AV. MANUEL ALVAREZ NO. 80, COL. CENTRO, CD. DE ARMERIA, MPIO. ARMERIA. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 22 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE DIAFRAGMA PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO, DE 45 GALONES, MARCA ALTAMIRA. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA - CSEEC. |  |  |
| 22 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ESFERA DE BRONCE SOLDABLE, 25 A 38 MM. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 4 E.P. JOSÉ S. BENÍTEZ ESPINOZA, LIRIO S/N, COL. LOMAS DE LAS FLORES, VILLA DE ALVAREZ, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| A | 4 | PZA | CONSTRUCCION DE CIMENTACION A BASE DE ZAPATA AISLADA DE CONCRETO FC = 250 KG/CM2 DE 0.75 X 0.75 X 0.15 M., ARMADA CON 5 VARILLAS NO. 3, EN AMBOS SENTIDOS; Y DADO DE CONCRETO FC = 250 KG/CM2 DE 0.30 X 0.30 X 0.60 M, ARMADO CON 4 AR. NO. 4, Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 15 CM. INCLUYE : DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE EN UN AREA DE 0.95 X 0.95 M; EXCAVACION; PLANTILLA DE 0.06 M. DE ESPESOR, CON CONCRETO FC = 100 KG/CM2; CIMBRA; RELLENO Y COMPACTACION; REPOSICION DE PISO SIMILAR AL EXISTENTE, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. PARA CUBIERTA DE SOMBREADERO (DESAYUNADORES O COOPERATIVA). |  |  |
| A | 24 | ML | CADENA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, SECCION 14 X 30 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A/C 20 CM. INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS. |  |  |
| A | 4 | PZA | COLOCACION DE DESAYUNADOR PREFABRICADO, REDONDO GRANDE (1.50 M. DE DIAMETRO), DE GRANITO DESBASTADO COLOR BLANCO; CON 3 BANCAS DE GRANITO. INCLUYE: FLETES, ACARREOS Y MANIOBRAS; ANCLAR BANCAS Y MESA EN DADOS DE CONCRETO, NIVELACION, DEMOLICIONES Y RESANES EN CASO NECESARIO. |  |  |
| A | 36 | M2 | PISO DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, 10 CM. ESPESOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO; LOSAS DE MEDIDA SEGÚN PROYECTO, JUNTAS FRIAS, ACABADO VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 5 J.N. MA. ADELINA MORALES FERNANDEZ, 28 DE NOVIEMBRE S/N, COL. LOMAS DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| A | 1 | PZA | DESASOLVE Y LIMPIEZA DE CISTERNA DE HASTA 10 M3 DE CAPACIDAD. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE FUERA DE LA OBRA, SU CONFINAMIENTO EN UN LUGAR ADECUADO, LAVADO Y DESINFECTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| A | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR COMPLETA, ALTA PRESION DE 19 MM. INCLUYE: FLOTADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| A | 1 | PZA | REVISION Y REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 3/4 H.P. A 1 H.P. INCLUYE: SUSTITUCION DE SELLO MECANICO Y BALEROS, DESMONTAJE Y MONTAJE, LIMPIEZA DE ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| A | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA PARA REGISTRO DE CISTERNA 72X72 CM. CON ANGULOS Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14, INCLUYE: PINTURA ESMALTE. |  |  |
| A | 3 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA MOD. 715 (PHILLIPS). INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| A | 3 | PZA | REPARACION Y FIJACION DE PUERTA DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL Y DUELA DOBLE CUALQUIER MEDIDA, INCLUYE: RENIVELACION, FIJACION Y PINTURA ESMALTE. |  |  |
| A | 45.5 | ML | REPARACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TENSAR Y ESTIRAR LA MALLA, RETIRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DAÑADOS. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 6 E.P. HELIODORO SILVA PALACIO, CALLE FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA S/N, COL. FOVISSTE MPIO. COLIMA, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 2 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 7 J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA, HACIENDA DEL ROSARIO S/N, COL. FRANCISCO VILLA, MPIO. COLIMA, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 5 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
| 1 | 2 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 8 J.N. GUSTAVO A. VAZQUEZ MONTES, PICO DE TEIDE S/N, COL. NUEVO MILENIO, MPIO. COLIMA, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 2 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 9 J.N. MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES, TECATE Nº 335, COL. JARDINES DEL SOL, MPIO. COLIMA, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO EXTERIOR LAMPARA LED 100W PUNTA DE POSTE SUBURBANA PARA ALUMBRADO PUBLICO IP65. INCLUYE: MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 1 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 10 E.P. CONSTITUCIÓN , UBICACIÓN TEPEHUAJES S/N, COFRADIA DE SUCHITLAN, MPIO. COMALA, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 6 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
| 1 | 4 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 11 CAM BERTHA MARGARITA GARCÍA NAVA, GRISELDA ALVAREZ S/N, FRANCISCO RAMIREZ VILLA REAL, MPIO. COMALA, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 3 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 12 SEC. GRAL BENJAMIN FUENTES GONZALEZ, CHANXOPAN Nº 228, COL. VILLA IZCALLI, MPIO. VILLA DE ALVAREZ, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 3 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO EXTERIOR LAMPARA LED 100W PUNTA DE POSTE SUBURBANA PARA ALUMBRADO PUBLICO IP65. INCLUYE: MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 1 | 1 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 13 PRIMARIA "REVOLUCION", AV. MANUEL ALVAREZ NO. 80, COL. CENTRO, CD. DE ARMERIA, MPIO. ARMERIA. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 12 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 14 SEC. GRAL. ADALBERTO TORRES GAYTAN, AV. MEXICO S/N, COL.BAYARDO, MPIO.TECOMAN, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 3 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
| 1 | 8 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 15 E.P. JULIAN SILVA PALACIOS, ALVARO OBREGON Nº 103, COL. CENTRO MPIO. IXTLAHUACAN, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 3 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
| 1 | 4 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 16 E.P. CELSA LORENZANO VELASCO, CRISTOBAL COLON S/N, COL. LEANDRO VALLE, MPIO. MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 2 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
| 1 | 4 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 17 E.P. FRANCISCO VILLA, LAZARO CARDENAS S/N, COL.FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MPIO. MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 2 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
| 1 | 6 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 18 J.N. INDEPENDENCIA, COLIMA Nº 42, COL. BENITO JUAREZ, SANTIAGO, MPIO. MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 2 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO EXTERIOR LAMPARA LED 100W PUNTA DE POSTE SUBURBANA PARA ALUMBRADO PUBLICO IP65. INCLUYE: MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 1 | 2 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 19 E.P. FORD 176, ENRIQUE ROBLES RODRIGUEZ, AV. ELIAS ZAMORA S/N, COL. BARRIO 5 VALLE DE LAS GARZAS MPIO. MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 4 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
| 1 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO EXTERIOR LAMPARA LED 100W PUNTA DE POSTE SUBURBANA PARA ALUMBRADO PUBLICO IP65. INCLUYE: MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 20 E.P. EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA Nº 40, EMILIANO ZAPATA, MPIO. MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 6 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 21 J.N. MANZANILLO, PRIV. ITURBIDE Nº 47B, COL. LAS JOYAS, MPIO. MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 5 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 22 E.P. MIGUEL HIDALGO, FRANCISCO VILLA S/N, VENUSTIANO CARRANZA, MPIO. MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 3 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
| 1 | 3 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 23 E.P. MIGUEL DE LA MORA RAMIREZ, CALLE COLIMA, ESQUINA CON NIÑOS HEROES S/N, COL. NUEVO CUYUTLAN, MPIO. MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 8 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 24 E.P. CELSA LORENZANO VELASCO, CRISTOBAL COLON S/N, COL. LEANDRO VALLE, MPIO. MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 5 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO SIMILAR AL EXISTENTE (REPARACION DE AREA EN MAL ESTADO), ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: DEMOLICION DE AZULEJO, REBABEO, AFINE DE SUPERFICIE, CORTES RECTOS, REMATES, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 1 | PZA | REHABILITACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; VARILLA NO. 4, FORRADA CON TUBO DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. |  |  |
|  | 18 | ML | REJA DE PERFIL TUBULAR Y PTR DE 1.50 M. DE ALTURA, SEGUN CROQUIS. INCLUYE: DADO DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, RETENIDAS, NIVELACION, PLOMEO Y PRIMARIO. ( LARGUEROS Y RETENIDAS CON PTR 2"X2", CAL. 14, COLOR AZUL; BARROTES VERTICALES CON PERFIL TUBULAR 1"X2", CAL. 18, R-200). |  |  |
|  | 7 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA DE PLACA DE ACERO DE 15X15 CM. DE 1/4" DE ESPESOR, VARILLA DE 1/2", SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, CON DISCO DE CORTE, CONCRETO FC=150 KG/CM2 Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | 27 | M2 | PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN REJA Y/O PUERTA METALICA DE PERFIL TUBULAR, POR AMBOS LADOS. TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZAS, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 25 E.P. BENITO JUAREZ GARCIA, PUEBLO JUAREZ, MPIO. COQUIMATLAN COLIMA. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 1 | PZA | REGISTRO DESARENADOR CON REJILLA METALICA PARA AGUAS PLUVIALES, MEDIDAS INTERIORES DE 1.00 X 0.40 X 1.20 MT; CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE APLANADO PULIDO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X1 1/4", REJILLA METALICA RETIRO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | 3 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER 1 CAMPANA) 150 MM. DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, CAMA -ARENA, RELLENO COMPACTADO, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. |  |  |
|  | 3 | ML | RANURAR MUROS Y/O PISOS, DE MOSAICO, CONCRETO Y/O TABIQUE CON DISCO ABRASIVO, (ANCHO MAX. DE 30 CM.), INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, REPOSICION DE MUROS Y/O PISOS CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 26 E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS, COLONIA EL LLANO VILLA DE ALVAREZ COLIMA. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 3 | PZA | REPARACION DE PROTECCIONES METALICAS, DE 0.80X1.50 MTS APROX.INCLUYE: CORTES, AJUSTES, MATERIAL NECESARIO, SOLDADURA Y PINTURA DE ESMALTE, OBRA TERMNADA. |  |  |
|  | 4 | PZA | REPARACION DE PUERTA METALICA DE 1.00X2.50 M. (MEDIDAS APROX.), INCLUYE: DESMONTAJE, FLETES, MANIOBRAS, SOLDADURA, FIJACION ADECUADA CAMBIO DE CHAPA PHILLIPS MOD. 525 DC, LIMPIEZA Y PINTURA ESMALTE. |  |  |
|  | 30 | ML | REPARACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TENSAR Y ESTIRAR LA MALLA, RETIRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DAÑADOS. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 27 J.N. MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, TECOMAN COLIMA. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 30 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO SIMILAR AL EXISTENTE (REPARACION DE AREA EN MAL ESTADO), ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: DEMOLICION DE AZULEJO, REBABEO, AFINE DE SUPERFICIE, CORTES RECTOS, REMATES, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 20 | ML | FORJADO DE BOQUILLA DE 10 CM. DE ESPESOR RECUBIERTA DE AZULEJO, INCLUYE: CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS. |  |  |
|  | 8 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO SIMILAR AL EXISTENTE (REPARACION DE AREA EN MAL ESTADO), EN BARRA DE 60 CM DE ANCHO (APROX.), ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: DEMOLICION DE AZULEJO, REBABEO, AFINE DE SUPERFICIE, RESANES, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 28 J.N. VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MPIO. MANZANILLO COLIMA. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 8 | M2 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | 6 | ML | FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACERO 0.8 KG/M PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES DE EDIFICIO. |  |  |
|  | 3 | M2 | CIMBRA PARA LOSAS ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN GOTERO, FRENTES Y OCHAVOS. MAXIMO 5 USOS (AREA DE CONTACTO). |  |  |
|  | 8 | M2 | PISO DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, 10 CM. ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLADADA 6/6-10-10, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO; LOSAS DE MEDIDA SEGÚN PROYECTO, JUNTAS FRIAS, ACABADO VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 29 J.N. JOSEFINA SANTANA GONZALEZ, COL.SANTA AMALIA, MPIO. COLIMA COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 15 | ML | REPARACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TENSAR Y ESTIRAR LA MALLA, RETIRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DAÑADOS. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 30 FORD NUM. 163 JAVIER REZA OROZCO, COL.RANCHO BLANCO, MPIO. VILLA DE ALVAREZ COLIMA. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 300 | M2 | RETIRO DE LONA SOBRE CUBIERTA METALICA, INCL. ANDAMIAJES, FLETES MANIOBRAS Y ACARREOS DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION. |  |  |
|  | 18 | ML | REPARACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TENSAR Y ESTIRAR LA MALLA, RETIRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DAÑADOS. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 31 ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL, COL. MORELOS, CD. VILLA DE ÁLVAREZ, MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 08 | 1 | PZA | TALA DE ARBOL CON TALLO DE 50 A 60 CM. DE DIAMETRO Y ALTURA DE 6 A 8 M., CON EXTRACCION DE TOCON Y RAICES CON EXCAVACION DE 1.50X1.50X1.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| 02 | 6 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 38 MM DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 32 J.N. ANICETO CASTELLANOS, COL CENTRO, TECOMAN, MPIO. DE TECOMAN, COLIMA. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 08 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FALL 3X70 MARCA SQUARE-D. |  |  |
| 1 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE 3 POLOS70 A 100 AMP.TIPO SOBREPONER, INCLUYE: MONTAJE E INTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X70 Y CONEXIONES. |  |  |
| 08 | 1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVO CENTRO DE CARGA QO20 SQUAR D TIPO SOBREPONER. INCLUYE: CONEXIÓN DE 6 CIRCUITOS A INTERRUPTORES BIFASICOS EXISTENTES, BALANCEO DE CARGAS Y PUESTA EN OPERACIÓN. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 33 E.P. RAZA DE BRONCE, LOS REYES, MPIO. ARMERIA COLIMA. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 1 | PZA | SUSTITUCION Y COLOCACION DE FOCO DE VAPOR DE SODIO 250 W, POR FOCO LED DE 80 W. INDUSTRIAL SUB URBANO EN LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
|  | 1 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
|  | 1 | PZA | BASE DE CONCRETO PARA RECIBIR LUMINARIA PUNTA DE POSTE, FC = 200 KG/CM2, SECCION TRAPEZOIDAL DE 80X30X80 CM, ANCLA 50 CM. CON TUERCA 1/2", 4 ANILLOS VAR. NO. 2. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, CIMBRA, CONCRETO, ACERO, ANCLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO EXTERIOR TIPO FAROL SUB URBANO LED DE 100W ENTRADA POR ESPIGA DE 3 1/2" DIAMETRO EXTERIOR X 5" ALTURA DE MONTAJE DE 6.00 MTS. INCLUYE: POSTE METALICO DE 6 M., PINTURA ESMALTE, 15 M. DE CABLE NO 10, FOTOCELDA, FOCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 35 X 35 X 40 CM. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, TAPA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 34 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS (DEPARTAMENTO DE MICROPLANEACIÓN), AV. GONZALO DE SANDOVAL Nº 760, COL. LAS VIVORAS, COLIMA. COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 01 | 4.22 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO (CUPRUM), LINEA 2.000" ANODIZADO COLOR DURANODIK-400, INCLUYE: CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM., BROCHES TIPO EMBUTIDO, CARRETILLAS PARA ZOCLO ALTO, MATERIAL DE FIJACION DE ACERO INOXIDABLE Y SELLADOR SILICONIZADO PERIMETRAL EXTERIOR E INTERIOR Y RETIRO DE EXISTENTE. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 35 E.P. HELIODORO TRUJILLO, AV. LOPEZ MATEOS Nº201, TAPEIXTLES, MPIO. MANZANILLO, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| A | 1 | PZA | SUSTITICION DE CENTRO DE CARGA QOC30 UF SQUARE D INCLUYE : DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE EXISTENTE Y MONTAJE, RESANES, TUBERIA Y CABLE DE COBRE THW NECESARIO (RESPETANDO MARCAS, DIAMETROS Y CALIBRES EXISTENTES), RECOLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS RESPETANDO CIRCUITOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| A | 1 | PZA | REVISION Y BALANCEO DE CARGAS ELECTRICAS DE TABLERO DE CONTROL DE TRIFASICO (SQUARE-D O CUTLER HAMMER), INCLUYE: REVISION DE CIRCUITOS, DESCONEXION, RECONEXION, CABLE, CINTA AISLANTE, ACARREOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 36 E.P. "REPUBLICA ARGENTINA," T.M., UBICACIÓN: CALLE HIDALGO S/N, COL. CENTRO, MPIO. COLIMA, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 22 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE DIAFRAGMA PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO, DE 65 GALONES, MARCA ALTAMIRA. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA - CSEEC. |  |  |
| 22 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE PRESION EN EQUIPO HIDRONEUMATICO. INCLUYE: SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 37 SUBDIRECCIÓN DE SECUNDARIAS, AV. GONZALO DE SANDOVAL Nº 760, COL. LAS VIVORAS, COLIMA. COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 2 | PZA | DESMONTAJE DE PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL, (DE 0.80 A 1.00 DE ANCHO Y DE 2.25 A 2.50 DE ALTO). INCLUYE: RECUPERACIÓN DE MATERIAL PARA POSTERIOR COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 27.8 | MTS2 | DESMANTELAMIENTO DE MURO DE TABLAROCA O TABLACEMENTO DE DOS CARAS, SIN RECUPERACION DE MATERIAL. INCLUYE: RETIRO Y ACCARREO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 5 | SAL | DESMONTAJE DE SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO, CONTACTO Y/O VENTILADOR, CON CABLE VISIBLE. INCLUYE: RETIRO DE CAJAS Y ACCESORIOS, DESCABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 2.90 | MTS2 | MURO DIVISORIO DE 1.20M DE ALTURA ELABORADO CON TABLAROCA DE DOBLE VISTA DE 9CM DE ESPESOR, VISTA DE MADERA DE PINO DE 9CM DE ANCHO Y 2CM DE ESPESOR, BARNIZADO, CON ARISTA SUPERIOR REONDEADA, EN LA PARTE SUPERIOR Y LATERAL DEL MURO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOPORTERÍA DE METAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 35 | MTS2 | MURO DE TABLAROCA DE DOBLE VISTA DE 9CM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOPORTERÍA DE METAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOY HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 29.90 | ML | BOQUILLA EN MURO DE TABLAROCA DE 9CM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 97.5 | MTS2 | PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX (COMEX) O SIMILARES AUTORIZADAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO (ZOCLOS, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS), TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREP. DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, DOS MANOS. |  |  |
|  | 28.5 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM. DE ALTO A BASE DE PISO DE CERAMICA DE 1A. MOD. FANTASIA CAMELOT (INTERCERAMIC) O SEGUN PISO EXISTENTE. INCLUYE: PEGAPISO, JUNTEADOR DE COLOR, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 1 | PZA | COLOCACIÓN DE PUERTA DESMONTADA DE 1.00M DE ANCHO X 2.30M DE ALTO, DE CANCELERÍA DE ALUMINIO BLANCO CON CRISTAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 2 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.00M DE ANCHO X 1.90M DE ALTO, DE CANCELERÍA DE ALUMINIO BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 6MM DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.20X1.52 M. (MEDIDAS APROXIMADAS) EN ALUMINIO MCA. CUPRUM O SIMILAR EN LINEA DE 2.000" ANODIZADO COLOR DURANODICK-400, ARMADA EN UNA SECCION FIJA Y UNA CORREDIZA, INCLUYE: CRISTAL CLARO DE 6 MM., BROCHES TIPO EMBUTIDO, CARRETILLAS PARA ZOCLO ALTO, MATERIAL DE FIJACION DE ACERO INOXIDABLE Y SELLADOR SILICONIZADO PERIMETRAL EXTERIOR E INTERIOR (V-5). |  |  |
|  | 8 | SAL | SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP., INCLUYE: RANURADO (PISO Y/O MURO), TUBO PVC LIGERO O CANALETA DE PVC PANDUIT, CABLE THW (CALIBRE SEGUN PLANO), CONTACTO POLARIZADO, CAJA Y TAPA DE PVC (BTICINO) Y RESANES. |  |  |
|  | 7 | SAL | SALIDA PARA DATOS EN MURO, CAJA 12X12X5.70 CM. (19X25 CM.) DIAM. O (25X32 CM.) DIAM. INTEGRADA A CANAL, 5400 DISPOSITIVO 5407A WREMOLD ILACA 5507RJ. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 38 E.P. MANUEL ALVAREZ, DOM. CONOCIDO, COFRADIA DE HIDALGO, TECOMAN, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 6 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE: CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 3

FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

YO, ___(NOMBRE)_, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A MI REPRESENTADA A TRAVÉS DE LA PROPUESTA EN LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 02 PAQUETE NO. CSEEC/02/23, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: _(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL).

| Clave del Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calle y Número: |  |  |  |  |  |
| Colonia: |  | Delegación o Municipio: |  |  |  |
| Código Postal: |  | Entidad Federativa: |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  | Fax: |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |  |  |

| Fecha y Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: |  |
| --- | --- |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó: |  |
| Relación de Socios (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres): |  |
| Descripción del objeto social, actividad comercial o profesional: |  |
| Reformas o modificaciones al acta constitutiva: |  |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó: |  |
| Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: |  |
| Nombre y domicilio del apoderado o representante: |  |
| Datos de la Escritura Pública mediante la cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta: |  |
| Escritura pública número y Fecha: |  |
| Nombre, número, y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó: |  |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

_________________________________________

NOMBRE, FIRMA Y CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 4

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

P R E S E N T E.

POR ESTE CONDUCTO LE MANIFIESTO A USTED, QUE EL SUSCRITO (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O APODERADO), EN MI CALIDAD DE (LICITANTE O APODERADO), DE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) CON RELACIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 02 PAQUETE NO. CSEEC/02/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO, QUE HE LEÍDO, REVISADO Y CONOCIDO EL CONTENIDO TOTAL DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO DE LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTA ÚLTIMA Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN RESPETANDO Y CUMPLIENDO ÍNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA, ASÍ MISMO PARA LOS EFECTOS QUE SURTAN EN CASO DE ADJUDICACIÓN.

ASIMISMO, EXPRESO QUE CONOZCO LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y ACEPTO QUE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ÉSTA RIGEN PARA LOS ACTOS Y CONTRATO QUE CELEBRA LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 5

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

P R E S E N T E.

# EN RELACIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 02 PAQUETE NO. CSEEC/02/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE_ (LICITANTE O APODERADO) A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE ESTA ____(PERSONA FÍSICA O MORAL)____AL IGUAL QUE MIS ASOCIADOS POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 6

VIGENCIA DE LA OFERTA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 02 PAQUETE NO. CSEEC/02/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR VIGENTE DESDE QUE SE EMITA EL FALLO Y HASTA QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL PUNTO 1.2. DE ESTA CONVOCATORIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 7

CARTA DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA __________________________________, MANIFIESTO QUE EN CASO DE QUE A ME SEA ADJUDICADO EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 02 PAQUETE NO. CSEEC/02/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ME COMPROMETO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A ENTREGAR BIENES NUEVOS, DE CALIDAD Y DE MARCA REGISTRADA, AUTORIZADAS BAJO LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, A FALTA DE ÉSTAS DEBERÁ CUMPLIR CON NORMAS INTERNACIONALES O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE SEÑALAN EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN Y A GARANTIZAR CADA UNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA C.S.E.E.C., DURANTE 12 MESES, INICIANDO A PARTIR DE LA FECHA Y ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS, CONTRA DESPERFECTOS, DEFECTOS DE FÁBRICA, MANO DE OBRA, MALA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA INVITACIÓN RESTRINGIDA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 8

MODELO DE LUGAR TIEMPO Y CONDICIONES DE ENTREGA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA __________________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 02 PAQUETE NO. CSEEC/02/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, ME COMPROMETO A PROPORCIONAR BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS, EN LOS DOMICILIOS DE LAS ESCUELAS ESTABLECIDOS EN LA TABLA NO. 1 DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA DE LAS PRESENTES BASES, A MÁS TARDAR EL 31 DE MAYO DE 2023, EN LOS TÉRMINOS DE HONRADEZ, CALIDAD Y EFICIENCIA QUE ASÍ SE REQUIERAN.

TABLA No. 1

| PARTIDA | PLANTEL | DOMICILIO |
| --- | --- | --- |
| 1 | E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS | EMILIANO ZAPATA S/N, COL. CENTRO, COQUIMATLAN, MPIO. COQUIMATLAN. |
| 2 | E.P. MANUEL ALVAREZ | DOM. CONOCIDO, COFRADIA DE HIDALGO , TECOMAN, COL. |
| 3 | PRIMARIA "REVOLUCION" | AV. MANUEL ALVAREZ No. 80, COL. CENTRO, CD. DE ARMERIA, MPIO. ARMERIA. |
| 4 | E.P. JOSÉ S. BENÍTEZ ESPINOZA | LIRIO S/N , COL. LOMAS DE LAS FLORES, VILLA DE ALVAREZ, COL. |
| 5 | J.N. MA. ADELINA MORALES FERNANDEZ | 28 DE NOVIEMBRE S/N. , COL. LOMAS DE SANTIAGO, MANZANILLO, COL. |
| 6 | E.P. HELIODORO SILVA PALACIO | CALLE FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZAA S/N, COL. FOVISSTE MPIO. COLIMA, COL. |
| 7 | J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA | HACIENDA DEL ROSARIO S/N, COL. FRANCISCO VILLA, MPIO. COLIMA, COL. |
| 8 | J.N. GUSTAVO A. VAZQUEZ MONTES | PICO DE TEIDE S/N, COL. NUEVO MILENIO, MPIO. COLIMA, COL. |
| 9 | J.N. MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES | TECATE Nº 335, COL. JARDINES DEL SOL, MPIO. COLIMA, COL. |
| 10 | E.P. CONSTITUCIÓN | TEPEHUAJES S/N, COFRADIA DE SUCHITLAN, MPIO. COMALA, COL. |
| 11 | CAM BERTHA MARGARITA GARCÍA NAVA | GRISELDA ALVAREZ S/N, FRANCISCO RAMIREZ VILLA REAL, MPIO. COMALA, COL. |
| 12 | SEC. GRAL BENJAMIN FUENTES GONZALEZ | CHANXOPAN Nº 228, COL. VILLA IZCALLI, MPIO. VILLA DE ALVAREZ, COL. |
| 13 | PRIMARIA "REVOLUCION" | AV. MANUEL ALVAREZ No. 80, COL. CENTRO, CD. DE ARMERIA, MPIO. ARMERIA. |
| 14 | SEC. GRAL. ADALBERTO TORRES GAYTAN | AV. MEXICO S/N.,COL.BAYARDO, MPIO.TECOMAN, COL. |
| 15 | E.P.JULIAN SILVA PALACIOS | ALVARO OBREGON Nº 103, COL. CENTRO MPIO. IXTLAHUACAN , COL. |
| 16 | E.P. CELSA LORENZANO VELASCO | CRISTOBAL COLON S/N, COL. LEANDRO VALLE, MPIO. MANZANILLO, COL. |
| 17 | E.P. FRANCISCO VILLA | LAZARO CARDENAS S/N, COL. FRANCISCO VILLA, SANTIAGO, MPIO. MANZANILLO, COL. |
| 18 | J.N. INDEPENDENCIA | COLIMA Nº 42, COL.BENITO JUAREZ, SANTIAGO, MPIO. MANZANILLO, COL. |
| 19 | E.P. FORD 176, ENRIQUE ROBLES RODRIGUEZ | AV. ELIAS ZAMORA S/N, COL. BARRIO 5 VALLE DE LAS GARZAS MPIO. MANZANILLO, COL. |
| 20 | E.P. EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA Nº 40, EMILIANO ZAPATA, MPIO. MANZANILLO, COL. |
| 21 | J.N. MANZANILLO | PRIV. ITURBIDE Nº 47B, COL. LAS JOYAS, MPIO. MANZANILLO, COL. |
| 22 | E.P. MIGUEL HIDALGO | FRANCISCO VILLA S/N, VENUSTIANO CARRANZA, MPIO. MANZANILLO, COL. |
| 23 | E.P. MIGUEL DE LA MORA RAMIREZ | CALLE COLIMA, ESQUINA CON NIÑOS HEROES S/N, COL. NUEVO CUYUTLAN, MPIO. MANZANILLO, COL. |
| 24 | E.P. CELSA LORENZANO VELASCO | CRISTOBAL COLON S/N, COL. LEANDRO VALLE, MPIO. MANZANILLO, COL. |
| 25 | E.P. BENITO JUAREZ GARCIA | PUEBLO JUAREZ, MPIO. COQUIMATLAN COLIMA. |
| 26 | E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS | COLONIA EL LLANO VILLA DE ALVAREZ COLIMA. |
| 27 | J.N. MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | TECOMAN COLIMA. |
| 28 | J.N. VICENTE GUERRERO | LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MPIO. MANZANILLO COLIMA. |
| 29 | J.N. JOSEFINA SANTANA GONZALEZ. | COL. SANTA AMALIA, MPIO. COLIMA COL. |
| 30 | FORD NUM. 163 JAVIER REZA OROZCO | COL. RANCHO BLANCO, MPIO. VILLA DE ALVAREZ COLIMA. |
| 31 | ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL | COL. MORELOS, CD. VILLA DE ÁLVAREZ, MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ. |
| 32 | J.N. ANICETO CASTELLANOS | COL CENTRO, TECOMAN, MPIO. DE TECOMAN, COLIMA. |
| 33 | E.P. RAZA DE BRONCE | LOS REYES, MPIO. ARMERIA COLIMA. |
| 34 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS (DEPARTAMENTO DE MICROPLANEACIÓN) | AV. GONZALO DE SANDOVAL Nº 760, COL. LAS VIVORAS, COLIMA. COL. |
| 35 | E.P. HELIODORO TRUJILLO, T.M. | UBICACIÓN AV. LOPEZ MATEOS Nº201, TAPEIXTLES, MPIO. MANZANILLO, COL. |
| 36 | E.P. REPUBLICA ARGENTINA | CALLE HIDALGO S/N, COL. CENTRO, MPIO. COLIMA, COL. |
| 37 | SUBDIRECCIÓN DE SECUNDARIAS | AV. GONZALO DE SANDOVAL Nº 760, COL. LAS VIVORAS, COLIMA. COL. |
| 38 | E.P. MANUEL ALVAREZ | DOM. CONOCIDO, COFRADIA DE HIDALGO , TECOMAN, COL. |

EN CASO DE DETECTARSE FALLAS EN EL SERVICIO, ME COMPROMETO A REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES DENTRO DE 10 (DIEZ) DÍAS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL RECHAZO DEL SERVICIO O PRODUCTO DEFECTUOSO.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 9

DECLARACIÓN DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

P R E S E N T E.

EN RELACIÓN A LA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 02 PAQUETE NO. CSEEC/02/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE EL SUSCRITO AL IGUAL QUE SUS ASOCIADOS NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS COMPRENDIDOS EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA. ASIMISMO, QUE TAMPOCO DESEMPEÑO (AMOS) EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO Y EN CASO DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 10

INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTO CON LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA PARA PROPORCIONAR LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 02 PAQUETE NO. CSEEC/02/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN TIEMPO Y FORMA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 11

SUBCONTRATACIONES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE ___(SI O NO)___ TENGO CONTEMPLADO SUBCONTRATAR EL___ (ARRENDAMIENTO, BIEN O SERVICIO)_________________________ PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 02 PAQUETE NO. CSEEC/02/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

(EN CASO DE QUE SÍ TENGA CONTEMPLADO SUBCONTRATAR DEBERÁ MANIFESTAR LA JUSTIFICACIÓN EN LA QUE FUNDAMENTEN LA IMPOSIBILIDAD DE SOLVENTAR SU PROPUESTA SIN REALIZAR UNA SUBCONTRATACIÓN, ASÍ COMO LOS NOMBRES, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, QUE PRETENDA SUBCONTRATAR).

JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 12

PROPUESTAS CONJUNTAS

(PRESENTACIÓN DE PROPUESTA INDIVIDUAL)

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO/REPRESENTANTE LEGAL) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE PRESENTO MI PROPUESTA PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 02 PAQUETE NO. CSEEC/02/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN CONSULTAR, COMUNICAR O ACORDAR CON NINGÚN OTRO PARTICIPANTE. ADEMÁS, MANIFIESTO CONOCER LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES EN CASO DE COMETER ALGUNA PRÁCTICA PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 12

PROPUESTAS CONJUNTAS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LA IMPOSIBILIDAD DE PRESENTAR PROPUESTA DE MANERA INDIVIDUAL, REALIZÁNDOLO A TRAVÉS DE PROPUESTA CONJUNTA EN LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 02 PAQUETE NO. CSEEC/02/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

EN RAZÓN DE LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

ASIMISMO, MANIFIESTO CONOCER LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES EN CASO DE COMETER ALGUNA PRÁCTICA PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 13

TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, ENTERADO(A) DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS DEMÁS RELATIVOS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TITULO QUINTO Y EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DEBEN DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EN EL TRATAMIENTO PÚBLICO DE LOS DATOS PERSONALES Y/O DE MI REPRESENTADA QUE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA COMO SUJETO OBLIGADO Y CUMPLIENDO LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES LEGALES REALICE DE TODOS LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ASÍ COMO DE LOS ACTOS JURÍDICOS QUE DE ELLA SE DERIVEN.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 14

GIRO U OBJETO SOCIAL.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON EL GIRO U OBJETO SOCIAL ADECUADO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN Y QUE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES O PROFESIONALES DE LA MISMA ESTÁN RELACIONADAS CON LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 02 PAQUETE NO. CSEEC/02/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD