ANEXO No. 1 PROPUESTA TÉCNICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 16 PAQUETE NO. CSEEC/25/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EDIFICIOS DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS Y EMSAD.

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| PARTIDA NO. 1 EMSAD No. 4 "EMILIANO ZAPATA" DOMICILIO CONOCIDO, LA CENTRAL, MANZANILLO, COLIMA. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| S/N | 10.00 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDAS MOD.CE-220 (ESPILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
| S/N | 2.00 | PZA | PODA DE ARBOL GRANDE DE 7 A 10 m. DE ALTURA, DEJANDOLO A UNA ALTURA DE 5.00 M DE TERRENO NATURAL. INCLUYE : PICADO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA. |  |  |

| PARTIDA NO. 2 EMSAD No. 7 "ALEJANDRO RINCON HIDALGO". DOMICILIO CONOCIDO, AGUA SALADA, MINATITLAN, COLIMA. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| S/N | 5.00 | PZA | CAMBIO DE CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TECHO IGUAL EN CALIDAD Y MARCA AL EXISTENTE, INCLUYE, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA MARCA EVANS CON MOTOR DE 1.0 H.P. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| S/N | 4.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES DE BRONCE, PARA TANQUE BAJO Y/O ACOPLADO. INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTES, AJUSTES, CALIBRACION, REVISION, REPARACION DEL MECANISMO ACCIONADOR, PRUEBAS Y LIMPIEZAS. |  |  |

| PARTIDA NO. 3 EMSAD NO. 16 "JUAN ESCUTIA MARTINEZ". COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMAN, COLIMA. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| S/N | 5.00 | PZA | CAMBIO DE CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TECHO IGUAL EN CALIDAD Y MARCA AL EXISTENTE, INCLUYE, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| S/N | 4.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), CON BASE. INCLUYE : PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS |  |  |
| S/N | 2.00 | PZA | REPARACION DE LUMINARIO ENVOLVENTE FLUORESCENTE DE 2 x 32 W., GABINETE 19.10x122 CM. DE SOBREPONER, INCLUYE: CAMBIO DE TUBOS T8 DE 32 w., BALASTRO ELECTRONICO, LIMPIEZA DE ACRILICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| S/N | 1.00 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDAS MOD.CE-220 (ESPILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |

| PARTIDA NO. 4 EMSAD No. 19 "ENRIQUE C. REBSAMEN", DOMICILIO CONOCIDO, LA CAJA, COMALA, COLIMA. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| S/N | 1.50 | M2 | REPARACION DE CANCELERIA, INCLUYE: REPOSICION Y RETIRO DE MATERIAL DAÑADO Y ACCESORIOS, OBRA TERMINADA. |  |  |
| S/N | 8.00 | PZA | CAMBIO DE CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TECHO IGUAL EN CALIDAD Y MARCA AL EXISTENTE, INCLUYE, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE : CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| S/N | 4.00 | PZA | REPARACION DE LUMINARIO ENVOLVENTE FLUORESCENTE DE 2 x 32 W., GABINETE 19.10x122 CM. DE SOBREPONER, INCLUYE: CAMBIO DE TUBOS T8 DE 32 w., BALASTRO ELECTRONICO, LIMPIEZA DE ACRILICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| S/N | 1.00 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDAS MOD.CE-220 (ESPILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
| S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR, PARA LUMINARIA PUNTA DE POSTE IGUAL EN CALIDAD Y MARCA A LA EXISTENTE, INCL. FOCO VAPOR DE SODIO Y BALASTRO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| S/N | 3.00 | SAL | SALIDA ALUMBRADO Y/O CONTACTO, INCLUYE: CAJA CONDULET SERIE FS, TUBO DE Fo. GALV. PARED DELGADA, CABLE THW CALIBRE 12, SOPORTES, APAGADORES Y/O CONTACTOS, CONTROLES, TAPAS, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| S/N | 8.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, TAPA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |

| PARTIDA NO. 5 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.10. COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| S/N | 7.00 | PZA | REPARACIÓN DE LAVABO PARA MÓDULOS SANITARIOS. INCLUYE: REEMPLAZO DE CÉSPOL MARCA URREA FLEXIBLE CON BOTE CHICO COLOR GRIS, MANGUERAS ALIMENTADORAS MARCA URREA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR FIGURA 401SC DE URREA, LLAVE MEZCLADORAS PARA LAVABO 4¨ MARCA DICA MODELO 4038, ADAPTADOR ANGER, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIAL NECESARIO. |  |  |
| S/N | 7.00 | PZA | REPARACIÓN DE MUEBLES W.C. INCLUYE: CAMBIO DE HERRAJES MARCA EL PRO, FIJACIÓN DE MUEBLE , TORNILLOS PARA TANQUE BAJO), LLAVE ANGULAR MARCA URREA, MANGUERAS ALIMENTADORAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIAL NECESARIO. |  |  |
| S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA PREZURIZADORA MINI60 SMART GRANDE 60 12//1127 MARCA AQUA PAK, INCLUYE: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, CONEXIONES HIDRÁULICAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  |  |
| S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 2 POLOS QO2F 40 A SQUARE D, OSIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
| S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. ENSAMBLE TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. |  |  |
| S/N | 1.00 | SAL | SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP., INCLUYE: TUBO CONDUIT DE AJUSTE DE 13MM, CABLE THW CAL 12 , CONTACTO POLARIZADO, CAJA PVC REALZADA, COPLES, CURVAS, CONECTORES, MANO DE OBRA, PIJAS Y TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
| S/N | 1.00 | SAL | SALIDA ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBA PRESURIZADORA, INCLUYE: CABLE THW CAL 12 , CONTACTO POLARIZADO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |

| PARTIDA NO. 6 E TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.15. COLOMOS, COMALA, COLIMA . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| S/N | 2.00 | PZA | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE, INCLUYE: EXAMINAR EL CIRUCUITO ELÉCTRICO, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80 W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCIÓN DE FOTOCELDAS MOD. CE-220 (ESPILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
| S/N | 9.00 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA SIMILAR A LA EXISTENTE EN CALIDAD Y MARCA, INCL. RETIRO DE LA EXISTENTE, FIJACIÓN, TORNILLOS, TRASLAPES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO |  |  |
| S/N | 1.00 | PZA | REPARACIÓN DE LUMINARIA ENVOLVENTE FLUORESCENTE DE 2X32W., GABINETE 19.10X 122 CM. DE SOBREPONER, INCLUYE: CAMBIO DE TUBOS T8 DE 32 W., BALASTRO ELECTRÓNICO, LIMPIEZA DE ACRÍLICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

____________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 16 PAQUETE NO. CSEEC/25/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EDIFICIOS DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS Y EMSAD.

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| PARTIDA NO. 1 EMSAD No. 4 "EMILIANO ZAPATA" DOMICILIO CONOCIDO, LA CENTRAL, MANZANILLO, COLIMA. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| S/N | 10.00 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDAS MOD.CE-220 (ESPILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
| S/N | 2.00 | PZA | PODA DE ARBOL GRANDE DE 7 A 10 m. DE ALTURA, DEJANDOLO A UNA ALTURA DE 5.00 M DE TERRENO NATURAL. INCLUYE : PICADO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 2 EMSAD No. 7 "ALEJANDRO RINCON HIDALGO". DOMICILIO CONOCIDO, AGUA SALADA, MINATITLAN, COLIMA. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| S/N | 5.00 | PZA | CAMBIO DE CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TECHO IGUAL EN CALIDAD Y MARCA AL EXISTENTE, INCLUYE, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA MARCA EVANS CON MOTOR DE 1.0 H.P. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| S/N | 4.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES DE BRONCE, PARA TANQUE BAJO Y/O ACOPLADO. INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTES, AJUSTES, CALIBRACION, REVISION, REPARACION DEL MECANISMO ACCIONADOR, PRUEBAS Y LIMPIEZAS. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 3 EMSAD NO. 16 "JUAN ESCUTIA MARTINEZ". COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMAN, COLIMA. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| S/N | 5.00 | PZA | CAMBIO DE CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TECHO IGUAL EN CALIDAD Y MARCA AL EXISTENTE, INCLUYE, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| S/N | 4.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), CON BASE. INCLUYE : PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS |  |  |
| S/N | 2.00 | PZA | REPARACION DE LUMINARIO ENVOLVENTE FLUORESCENTE DE 2 x 32 W., GABINETE 19.10x122 CM. DE SOBREPONER, INCLUYE: CAMBIO DE TUBOS T8 DE 32 w., BALASTRO ELECTRONICO, LIMPIEZA DE ACRILICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| S/N | 1.00 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDAS MOD.CE-220 (ESPILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 4 EMSAD No. 19 "ENRIQUE C. REBSAMEN", DOMICILIO CONOCIDO, LA CAJA, COMALA, COLIMA. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| S/N | 1.50 | M2 | REPARACION DE CANCELERIA, INCLUYE: REPOSICION Y RETIRO DE MATERIAL DAÑADO Y ACCESORIOS, OBRA TERMINADA. |  |  |
| S/N | 8.00 | PZA | CAMBIO DE CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TECHO IGUAL EN CALIDAD Y MARCA AL EXISTENTE, INCLUYE, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE : CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| S/N | 4.00 | PZA | REPARACION DE LUMINARIO ENVOLVENTE FLUORESCENTE DE 2 x 32 W., GABINETE 19.10x122 CM. DE SOBREPONER, INCLUYE: CAMBIO DE TUBOS T8 DE 32 w., BALASTRO ELECTRONICO, LIMPIEZA DE ACRILICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| S/N | 1.00 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE : EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDAS MOD.CE-220 (ESPILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
| S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR, PARA LUMINARIA PUNTA DE POSTE IGUAL EN CALIDAD Y MARCA A LA EXISTENTE, INCL. FOCO VAPOR DE SODIO Y BALASTRO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| S/N | 3.00 | SAL | SALIDA ALUMBRADO Y/O CONTACTO, INCLUYE: CAJA CONDULET SERIE FS, TUBO DE Fo. GALV. PARED DELGADA, CABLE THW CALIBRE 12, SOPORTES, APAGADORES Y/O CONTACTOS, CONTROLES, TAPAS, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| S/N | 8.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, TAPA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 5 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.10. COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| S/N | 7.00 | PZA | REPARACIÓN DE LAVABO PARA MÓDULOS SANITARIOS. INCLUYE: REEMPLAZO DE CÉSPOL MARCA URREA FLEXIBLE CON BOTE CHICO COLOR GRIS, MANGUERAS ALIMENTADORAS MARCA URREA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR FIGURA 401SC DE URREA, LLAVE MEZCLADORAS PARA LAVABO 4¨ MARCA DICA MODELO 4038, ADAPTADOR ANGER, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIAL NECESARIO. |  |  |
| S/N | 7.00 | PZA | REPARACIÓN DE MUEBLES W.C. INCLUYE: CAMBIO DE HERRAJES MARCA EL PRO, FIJACIÓN DE MUEBLE , TORNILLOS PARA TANQUE BAJO), LLAVE ANGULAR MARCA URREA, MANGUERAS ALIMENTADORAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIAL NECESARIO. |  |  |
| S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA PREZURIZADORA MINI60 SMART GRANDE 60 12//1127 MARCA AQUA PAK, INCLUYE: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, CONEXIONES HIDRÁULICAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  |  |
| S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 2 POLOS QO2F 40 A SQUARE D, OSIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO: INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
| S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. ENSAMBLE TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. |  |  |
| S/N | 1.00 | SAL | SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP., INCLUYE: TUBO CONDUIT DE AJUSTE DE 13MM, CABLE THW CAL 12 , CONTACTO POLARIZADO, CAJA PVC REALZADA, COPLES, CURVAS, CONECTORES, MANO DE OBRA, PIJAS Y TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
| S/N | 1.00 | SAL | SALIDA ELECTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBA PRESURIZADORA, INCLUYE: CABLE THW CAL 12 , CONTACTO POLARIZADO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA NO. 6 E.P. HELIODORO SILVA PALACIO, CALLE FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA S/N, COL. FOVISSTE MPIO. COLIMA, COL. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| S/N | 2.00 | PZA | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE, INCLUYE: EXAMINAR EL CIRUCUITO ELÉCTRICO, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80 W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCIÓN DE FOTOCELDAS MOD. CE-220 (ESPILON), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. |  |  |
| S/N | 9.00 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA SIMILAR A LA EXISTENTE EN CALIDAD Y MARCA, INCL. RETIRO DE LA EXISTENTE, FIJACIÓN, TORNILLOS, TRASLAPES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO |  |  |
| S/N | 1.00 | PZA | REPARACIÓN DE LUMINARIA ENVOLVENTE FLUORESCENTE DE 2X32W., GABINETE 19.10X 122 CM. DE SOBREPONER, INCLUYE: CAMBIO DE TUBOS T8 DE 32 W., BALASTRO ELECTRÓNICO, LIMPIEZA DE ACRÍLICO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

_________________________________________

NOMBRE, FIRMA Y CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 3

FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

YO, ___(NOMBRE)_, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A MI REPRESENTADA A TRAVÉS DE LA PROPUESTA EN LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 16 PAQUETE NO. CSEEC/25/23, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: _(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL).

| Clave del Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calle y Número: |  |  |  |  |  |
| Colonia: |  | Delegación o Municipio: |  |  |  |
| Código Postal: |  | Entidad Federativa: |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  | Fax: |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |  |  |

| Fecha y Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: |  |
| --- | --- |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó: |  |
| Relación de Socios (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres): |  |
| Descripción del objeto social, actividad comercial o profesional: |  |
| Reformas o modificaciones al acta constitutiva: |  |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó: |  |
| Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: |  |
| Nombre y domicilio del apoderado o representante: |  |
| Datos de la Escritura Pública mediante la cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta: |  |
| Escritura pública número y Fecha: |  |
| Nombre, número, y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó: |  |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

_________________________________________

NOMBRE, FIRMA Y CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 4

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

POR ESTE CONDUCTO LE MANIFIESTO A USTED, QUE EL SUSCRITO (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O APODERADO), EN MI CALIDAD DE (LICITANTE O APODERADO), DE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) CON RELACIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.  16 PAQUETE NO. CSEEC/25/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EDIFICIOS DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS Y EMSAD, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO, QUE HE LEÍDO, REVISADO Y CONOCIDO EL CONTENIDO TOTAL DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO DE LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTA ÚLTIMA Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN RESPETANDO Y CUMPLIENDO ÍNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA, ASÍ MISMO PARA LOS EFECTOS QUE SURTAN EN CASO DE ADJUDICACIÓN.

ASIMISMO, EXPRESO QUE CONOZCO LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y ACEPTO QUE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ÉSTA RIGEN PARA LOS ACTOS Y CONTRATO QUE CELEBRA LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 5

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

# EN RELACIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.  16 PAQUETE NO. CSEEC/25/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EDIFICIOS DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS Y EMSAD, EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE_ (LICITANTE O APODERADO) A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE ESTA ____(PERSONA FÍSICA O MORAL)____AL IGUAL QUE MIS ASOCIADOS POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 6

VIGENCIA DE LA OFERTA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.  16 PAQUETE NO. CSEEC/25/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EDIFICIOS DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS Y EMSAD, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR VIGENTE DESDE QUE SE EMITA EL FALLO Y HASTA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023, A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL PUNTO 1.2. DE LA CONVOCATORIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 7

CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OFERTADOS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA __________________________________, MANIFIESTO QUE EN CASO DE QUE A ME SEA ADJUDICADO EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.  16 PAQUETE NO. CSEEC/25/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EDIFICIOS DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS Y EMSAD, ME COMPROMETO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A ENTREGAR BIENES NUEVOS, DE CALIDAD, CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA, DE MARCA REGISTRADA, AUTORIZADAS BAJO LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, A FALTA DE ÉSTAS DEBERÁ CUMPLIR CON NORMAS INTERNACIONALES Y A GARANTIZAR CADA UNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA C.S.E.E.C., DURANTE 12 (DOCE) MESES, INICIANDO A PARTIR DE LA FECHA Y ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS, CONTRA DESPERFECTOS, DEFECTOS DE FÁBRICA, MANO DE OBRA, MALA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA INVITACIÓN RESTRINGIDA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 8

MODELO DE LUGAR TIEMPO Y CONDICIONES DE ENTREGA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA __________________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.  16 PAQUETE NO. CSEEC/25/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EDIFICIOS DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS Y EMSAD, ME COMPROMETO A PROPORCIONAR BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS, EN LOS DOMICILIOS DE LOS PLANTELES ESTABLECIDOS EN LA TABLA NO. 1 DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA DE LAS PRESENTES BASES, A MÁS TARDAR EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023, EN LOS TÉRMINOS DE HONRADEZ, CALIDAD Y EFICIENCIA QUE ASÍ SE REQUIERAN.

TABLA No. 1

| PARTIDA | PLANTEL | DOMICILIO |
| --- | --- | --- |
| 1 | EMSAD No. 4 "EMILIANO ZAPATA" | DOMICILIO CONOCIDO, LA CENTRAL, MANZANILLO, COLIMA |
| 2 | EMSAD No. 7 "ALEJANDRO RINCON HIDALGO" | DOMICILIO CONOCIDO, AGUA SALADA, MINATITLAN, COLIMA |
| 3 | EMSAD No. 15 "JUAN ESCUTIA MARTINEZ" | DOMICILIO CONOCIDO, COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMAN, COLIMA |
| 4 | EMSAD No. 19 "ENRIQUE C. REBSAMEN" | DOMICILIO CONOCIDO, LA CAJA, COMALA, COLIMA |
| 5 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.10 | DOMICILIO CONOCIDO, COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN |
| 6 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.15 | DOMICILIO CONOCIDO, COLOMOS, COMALA, COLIMA |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 9

DECLARACIÓN DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EN RELACIÓN A LA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.  16 PAQUETE NO. CSEEC/25/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EDIFICIOS DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS Y EMSAD, EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE EL SUSCRITO AL IGUAL QUE SUS ASOCIADOS NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS COMPRENDIDOS EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA. ASIMISMO, QUE TAMPOCO DESEMPEÑO (AMOS) EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO Y EN CASO DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 10

INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTO CON LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA PARA PROPORCIONAR LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.  16 PAQUETE NO. CSEEC/25/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EDIFICIOS DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS Y EMSAD, EN TIEMPO Y FORMA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 11

SUBCONTRATACIONES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE ___(SI O NO)___ TENGO CONTEMPLADO SUBCONTRATAR EL___ (ARRENDAMIENTO, BIEN O SERVICIO)_________________________ PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.  16 PAQUETE NO. CSEEC/25/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EDIFICIOS DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS Y EMSAD.

(EN CASO DE QUE SÍ TENGA CONTEMPLADO SUBCONTRATAR DEBERÁ MANIFESTAR LA JUSTIFICACIÓN EN LA QUE FUNDAMENTEN LA IMPOSIBILIDAD DE SOLVENTAR SU PROPUESTA SIN REALIZAR UNA SUBCONTRATACIÓN, ASÍ COMO LOS NOMBRES, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, QUE PRETENDA SUBCONTRATAR).

JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 12

PROPUESTAS CONJUNTAS

(PRESENTACIÓN DE PROPUESTA INDIVIDUAL)

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO/REPRESENTANTE LEGAL) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE PRESENTO MI PROPUESTA PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.  16 PAQUETE NO. CSEEC/25/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EDIFICIOS DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS Y EMSAD, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN CONSULTAR, COMUNICAR O ACORDAR CON NINGÚN OTRO PARTICIPANTE. ADEMÁS, MANIFIESTO CONOCER LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES EN CASO DE COMETER ALGUNA PRÁCTICA PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 12

PROPUESTAS CONJUNTAS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LA IMPOSIBILIDAD DE PRESENTAR PROPUESTA DE MANERA INDIVIDUAL, REALIZÁNDOLO A TRAVÉS DE PROPUESTA CONJUNTA EN LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.  16 PAQUETE NO. CSEEC/25/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EDIFICIOS DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS Y EMSAD.

EN RAZÓN DE LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

ASIMISMO, MANIFIESTO CONOCER LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES EN CASO DE COMETER ALGUNA PRÁCTICA PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 13

TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, ENTERADO(A) DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS DEMÁS RELATIVOS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TITULO QUINTO Y EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DEBEN DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EN EL TRATAMIENTO PÚBLICO DE LOS DATOS PERSONALES Y/O DE MI REPRESENTADA QUE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA COMO SUJETO OBLIGADO Y CUMPLIENDO LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES LEGALES REALICE DE TODOS LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ASÍ COMO DE LOS ACTOS JURÍDICOS QUE DE ELLA SE DERIVEN.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 14

GIRO U OBJETO SOCIAL.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON EL GIRO U OBJETO SOCIAL ADECUADO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN Y QUE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES O PROFESIONALES DE LA MISMA ESTÁN RELACIONADAS CON LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.  16 PAQUETE NO. CSEEC/25/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EDIFICIOS DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS Y EMSAD.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO NO. 16

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.  16 PAQUETE NO. CSEEC/25/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EDIFICIOS DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS Y EMSAD, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A MÁS TARDAR 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 16

RECHAZOS Y DEVOLUCIONES.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.  16 PAQUETE NO. CSEEC/25/23 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EDIFICIOS DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS Y EMSAD Y SE DETECTEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD EN LOS MATERIALES UTILIZADOS O INCUMPLIMIENTOS EN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA, ME COMPROMETO A SUSTITUIR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES  CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO DEFECTUOSO.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD