ANEXO No. 1 PROPUESTA TÉCNICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 9 PAQUETE NO.  CSEEC/22/24 REFERENTE A LA REMODELACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

|  |  |  |  | COTIZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAQUETE | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | SI/NO | OBSERVACIONES |
| ÚNICO | 3.00 | PZA | DESMONTAJE DE PUERTA DE ALUMINIO DE 80, 90, 1.00 Y/O 1.20 MTS. DE ANCHO POR 2.10 MTS DE ALTURA, MATERIAL RECUPERABLE PARA SU REUTILIZACIÓN, INCLUYE: CORRECTA EJECUCIÓN.MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 51.93 | M2 | DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA DOBLE CARA, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: RETIRO DE PERFILES, PIJAS, ANCLAS, ACARREO DEL MATERIAL HASTA 30 MTS, CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN VOLTEO HASTA EL BASURERO MUNICIPAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. |  |  |
|  | 5.98 | M2 | DESMONTAJE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO MATERIAL RECUPERABLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ALMACENAMIENTO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. |  |  |
|  | 108.14 | M2 | MURO DE TABLAROCA DOS CARAS DE 9 CM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR METÁLICO GALVANIZADO FORMADO DE POSTES METÁLICOS DE 6.35 @ 61 CMS. Y CANAL DE AMARRE DE 6.35 EN EXTREMOS, PIJA S-1 @ 30 CMS, DE 0.00 A 3.88 MTS. DE ALTO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T. |  |  |
|  | 2.00 | PZA | FABRICACIÓN DE MODULO DE TRABAJO DE 3.90 DE LARGO x 1.30 MTS DE ANCHO, CONFORMADO POR DOS MOCHETAS LATERALES, UN MURO CENTRAL FABRICADA CON MUROS DE TABLAROCA DOBLE CARA, Y VISTA SUPERIOR EN MADERA DE PRIMAVERA, INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO GALVANIZADO FORMADO DE POSTES METÁLICOS DE 6.35 @ 61 CMS. Y CANAL DE AMARRE DE 6.35 EN EXTREMOS, PIJA S-1 @ 30 CMS, DE 0.00 A 3.88 MTS. DE ALTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T. |  |  |
|  | 10.24 | ML | ENTREPAÑO DE TABLAROCO DOS CARAS, DE 9 CM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR METÁLICO GALVANIZADO CANAL DE CARGA DE 6.35 EN EXTREMOS, PIJA S-1 @ 30 CMS, DE 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T. |  |  |
|  | 3.00 | PZA | PUERTA DE ALUMINIO PA-1 DE 1.00X2.30 MTS. DE ALTO, CANCELERIA CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR BLANCO, PUERTA BATIENTE DE 1.750" SERIE 445 O SIMILAR EN PESO. VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, CHAPA DE MANIJA AMBOS LADOS MODELO 550 DE PHILLIPS, JALADERA DE ALUMINIO, FLETES, ACARREOS, ELABORACION, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACION, PIJAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES Y VINILOS, BIBELES, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | VENTANA DE 2.00 X 1.30 MTS. DE ALTO, A BASE DE UN FIJO DE 2.00X0.90 MTS. Y UN CORREDIZO DE 2.00X0.40 MTS. DE ALTO, CANCELERIA CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LINEA VENTANA Y PUERTA CORREDIZA DE 2.000" X 1.250" ST. SERIE 762 STANDARD, INCLUYE: CRISTAL DE 6 MM. DE ESP., JALADERA CON GANCHO EMBUTIDO PABOSE, HERRAJES Y VINILOS COLOR BLANCO, PIJAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, FLETES, ACARREOS, ELABORACION, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACION, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T. |  |  |
|  | 3.00 | PZA | COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO MATERIAL RECUPERADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | 284.80 | M2 | PINTURA ACRILICA MARCA BEREL LINEA BERELEX, EN MUROS EN MUROS NUEVOS DE TABLAROCA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PINTURA A DOS MANOS, TRABAJO TERMINADO, SELLADOR, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. |  |  |
|  | 110.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM. DE ALTO A BASE DE PISO DE CERAMICA DE 1A. MODELO CREMA MARFIL (INTERCERAMIC), O SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE: PEGAPISO, JUNTEADOR CON ARENA DE COLOR GRIS CLARO, JUNTA MAXIMA 3 MM. CORTES Y LIMPIEZA. |  |  |
|  | 33.00 | SAL | SALIDA CONTACTO DUPLEX Y/O APAGADORES, MODELO RUGO, EN MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: POLIDUCTO NARANJA, CABLE THW CALIBRE 12, CAJA CHALUPA Y PRUEBAS. |  |  |
|  | 8.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE TAPA CIEGA (INSERTO CIEGO), TIPO KEYSTONE, COLOR NEGRO, 1, MODELO: NKBMBL-X, MARCA: PANDUIT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE PARCHEO MODULAR KEYSTONE (SIN CONECTORES), NUMERADO Y ESPACIO PARA ETIQUETAS, DE 24 PUERTOS, 1UR MODELO: NKPP24FMY, MARCA: PANDUIT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | 19.00 | PZA | CONECTOR JACK ESTILO 110 (DE IMPACTO), TIPO KEYSTONE, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR NEGRO, MODELO: NK688MBL, MARCA: PANDUIT,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  |  |
|  | 19.00 | SAL | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE DATOS EN MURO QUE INCLUYE: 1 JACK AMARILLO DE 8 POSICIONES NK688MYL, CABLE UTP DE 4 PARES CAT 6 PUC6004IG-FE DESDE JACK HASTA EL PATCH PANEL, 1FACE PLATE NET KEY Y, INCLUYE TUBERIA EN PVC CONDUIT INDICADO EN PLANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | 12.00 | SAL | REUBICACIÓN DE SALIDA DE DATOS EN MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: TUBERIA, CAJA CHALUPA, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECSARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | 19.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE PARCHEO UTP CATEGORÍA 6, CON PLUG MODULAR EN CADA EXTREMO 2 M. - AMARILLO MODELO: NK6PC7YLY MARCA: PANDUIT, , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | 19.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE PARCHEO UTP CATEGORÍA 6, CON PLUG MODULAR EN CADA EXTREMO 2 M. - BLANCO MATE, MODELO: NK6PC7Y, MARCA: PANDUIT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SWITCH CISCO GIGABIT BUSINESS CB350 24 PUERTOS POE + 10/100/1000 MBPS + 4 PUERTOS SFP, 16000 ENTRADAS ADMINISTRABLE, MARCA CISCO SKU CB350-24P-4G-NA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. PROPUESTA ECONÓMICA

###### INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 9 PAQUETE NO.  CSEEC/22/24 REFERENTE A LA REMODELACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| PAQUETE | UNIDAD | CANT. | DESCRIPCIÓN | COSTO UNITARIO | IMPORTE SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚNICO | 3.00 | PZA | DESMONTAJE DE PUERTA DE ALUMINIO DE 80, 90, 1.00 Y/O 1.20 MTS. DE ANCHO POR 2.10 MTS DE ALTURA, MATERIAL RECUPERABLE PARA SU REUTILIZACIÓN, INCLUYE: CORRECTA EJECUCIÓN.MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 51.93 | M2 | DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA DOBLE CARA, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: RETIRO DE PERFILES, PIJAS, ANCLAS, ACARREO DEL MATERIAL HASTA 30 MTS, CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN VOLTEO HASTA EL BASURERO MUNICIPAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. |  |  |
|  | 5.98 | M2 | DESMONTAJE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO MATERIAL RECUPERABLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ALMACENAMIENTO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. |  |  |
|  | 108.14 | M2 | MURO DE TABLAROCA DOS CARAS DE 9 CM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR METÁLICO GALVANIZADO FORMADO DE POSTES METÁLICOS DE 6.35 @ 61 CMS. Y CANAL DE AMARRE DE 6.35 EN EXTREMOS, PIJA S-1 @ 30 CMS, DE 0.00 A 3.88 MTS. DE ALTO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T. |  |  |
|  | 2.00 | PZA | FABRICACIÓN DE MODULO DE TRABAJO DE 3.90 DE LARGO x 1.30 MTS DE ANCHO, CONFORMADO POR DOS MOCHETAS LATERALES, UN MURO CENTRAL FABRICADA CON MUROS DE TABLAROCA DOBLE CARA, Y VISTA SUPERIOR EN MADERA DE PRIMAVERA, INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO GALVANIZADO FORMADO DE POSTES METÁLICOS DE 6.35 @ 61 CMS. Y CANAL DE AMARRE DE 6.35 EN EXTREMOS, PIJA S-1 @ 30 CMS, DE 0.00 A 3.88 MTS. DE ALTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T. |  |  |
|  | 10.24 | ML | ENTREPAÑO DE TABLAROCO DOS CARAS, DE 9 CM. DE ESPESOR, CON BASTIDOR METÁLICO GALVANIZADO CANAL DE CARGA DE 6.35 EN EXTREMOS, PIJA S-1 @ 30 CMS, DE 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T. |  |  |
|  | 3.00 | PZA | PUERTA DE ALUMINIO PA-1 DE 1.00X2.30 MTS. DE ALTO, CANCELERIA CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR BLANCO, PUERTA BATIENTE DE 1.750" SERIE 445 O SIMILAR EN PESO. VER DETALLE EN PLANO, INCLUYE: CRISTAL CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, CHAPA DE MANIJA AMBOS LADOS MODELO 550 DE PHILLIPS, JALADERA DE ALUMINIO, FLETES, ACARREOS, ELABORACION, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACION, PIJAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES Y VINILOS, BIBELES, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | VENTANA DE 2.00 X 1.30 MTS. DE ALTO, A BASE DE UN FIJO DE 2.00X0.90 MTS. Y UN CORREDIZO DE 2.00X0.40 MTS. DE ALTO, CANCELERIA CON PERFILES DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LINEA VENTANA Y PUERTA CORREDIZA DE 2.000" X 1.250" ST. SERIE 762 STANDARD, INCLUYE: CRISTAL DE 6 MM. DE ESP., JALADERA CON GANCHO EMBUTIDO PABOSE, HERRAJES Y VINILOS COLOR BLANCO, PIJAS Y TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICON, FLETES, ACARREOS, ELABORACION, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACION, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, P.U.O.T. |  |  |
|  | 3.00 | PZA | COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO MATERIAL RECUPERADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | 284.80 | M2 | PINTURA ACRILICA MARCA BEREL LINEA BERELEX, EN MUROS EN MUROS NUEVOS DE TABLAROCA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PINTURA A DOS MANOS, TRABAJO TERMINADO, SELLADOR, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. |  |  |
|  | 110.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM. DE ALTO A BASE DE PISO DE CERAMICA DE 1A. MODELO CREMA MARFIL (INTERCERAMIC), O SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE: PEGAPISO, JUNTEADOR CON ARENA DE COLOR GRIS CLARO, JUNTA MAXIMA 3 MM. CORTES Y LIMPIEZA. |  |  |
|  | 33.00 | SAL | SALIDA CONTACTO DUPLEX Y/O APAGADORES, MODELO RUGO, EN MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: POLIDUCTO NARANJA, CABLE THW CALIBRE 12, CAJA CHALUPA Y PRUEBAS. |  |  |
|  | 8.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE TAPA CIEGA (INSERTO CIEGO), TIPO KEYSTONE, COLOR NEGRO, 1, MODELO: NKBMBL-X, MARCA: PANDUIT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE PARCHEO MODULAR KEYSTONE (SIN CONECTORES), NUMERADO Y ESPACIO PARA ETIQUETAS, DE 24 PUERTOS, 1UR MODELO: NKPP24FMY, MARCA: PANDUIT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | 19.00 | PZA | CONECTOR JACK ESTILO 110 (DE IMPACTO), TIPO KEYSTONE, CATEGORÍA 6, DE 8 POSICIONES Y 8 CABLES, COLOR NEGRO, MODELO: NK688MBL, MARCA: PANDUIT,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  |  |
|  | 19.00 | SAL | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE DATOS EN MURO QUE INCLUYE: 1 JACK AMARILLO DE 8 POSICIONES NK688MYL, CABLE UTP DE 4 PARES CAT 6 PUC6004IG-FE DESDE JACK HASTA EL PATCH PANEL, 1FACE PLATE NET KEY Y, INCLUYE TUBERIA EN PVC CONDUIT INDICADO EN PLANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | 12.00 | SAL | REUBICACIÓN DE SALIDA DE DATOS EN MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: TUBERIA, CAJA CHALUPA, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECSARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | 19.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE PARCHEO UTP CATEGORÍA 6, CON PLUG MODULAR EN CADA EXTREMO 2 M. - AMARILLO MODELO: NK6PC7YLY MARCA: PANDUIT, , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | 19.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE PARCHEO UTP CATEGORÍA 6, CON PLUG MODULAR EN CADA EXTREMO 2 M. - BLANCO MATE, MODELO: NK6PC7Y, MARCA: PANDUIT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SWITCH CISCO GIGABIT BUSINESS CB350 24 PUERTOS POE + 10/100/1000 MBPS + 4 PUERTOS SFP, 16000 ENTRADAS ADMINISTRABLE, MARCA CISCO SKU CB350-24P-4G-NA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 3

FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

YO, ___(NOMBRE)_, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A MI REPRESENTADA A TRAVÉS DE LA PROPUESTA EN LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 9 PAQUETE NO.  CSEEC/22/24, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: _(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL).

| Clave del Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calle y Número: |  |  |  |  |  |
| Colonia: |  | Delegación o Municipio: |  |  |  |
| Código Postal: |  | Entidad Federativa: |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  | Fax: |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |  |  |

| Fecha y Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: |  |
| --- | --- |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó: |  |
| Relación de Socios (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres): |  |
| Descripción del objeto social, actividad comercial o profesional: |  |
| Reformas o modificaciones al acta constitutiva: |  |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó: |  |
| Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: |  |
| Nombre y domicilio del apoderado o representante: |  |
| Datos de la Escritura Pública mediante la cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta: |  |
| Escritura pública número y Fecha: |  |
| Nombre, número, y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó: |  |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

_________________________________________

NOMBRE, FIRMA Y CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 4

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

POR ESTE CONDUCTO LE MANIFIESTO A USTED, QUE EL SUSCRITO (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O APODERADO), EN MI CALIDAD DE (LICITANTE O APODERADO), DE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) CON RELACIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 9 PAQUETE NO.  CSEEC/22/24 REFERENTE A LA REMODELACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO, QUE HE LEÍDO, REVISADO Y CONOCIDO EL CONTENIDO TOTAL DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO DE LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTA ÚLTIMA Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN RESPETANDO Y CUMPLIENDO ÍNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA, ASÍ MISMO PARA LOS EFECTOS QUE SURTAN EN CASO DE ADJUDICACIÓN.

ASIMISMO, EXPRESO QUE CONOZCO LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y ACEPTO QUE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ÉSTA RIGEN PARA LOS ACTOS Y CONTRATO QUE CELEBRA LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 5

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

# EN RELACIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 9 PAQUETE NO.  CSEEC/22/24 REFERENTE A LA REMODELACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE_ (LICITANTE O APODERADO) A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE ESTA ____(PERSONA FÍSICA O MORAL)____AL IGUAL QUE MIS ASOCIADOS POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 6

VIGENCIA DE LA OFERTA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 9 PAQUETE NO.  CSEEC/22/24 REFERENTE A LA REMODELACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR VIGENTE DESDE QUE SE EMITA EL FALLO Y HASTA EL 6 (SEIS) DE SEPTIEMBRE DE 2024, A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL PUNTO 1.2. DE ESTA CONVOCATORIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 7

CARTA DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA __________________________________, MANIFIESTO QUE EN CASO DE QUE A ME SEA ADJUDICADO EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 9 PAQUETE NO.  CSEEC/22/24 REFERENTE A LA REMODELACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, ME COMPROMETO A ENTREGAR BIENES Y SERVICIOS CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y GARANTIZÁNDOLOS CONTRA DESPERFECTOS, MALA CALIDAD, MANO DE OBRA Y VICIOS OCULTOS, ETC., LOS CUALES DEBERÁN SER DE CALIDAD Y MARCA REGISTRADA, AUTORIZADAS BAJO LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, A FALTA DE ÉSTAS DEBERÁ CUMPLIR CON NORMAS INTERNACIONALES; DURANTE 12 (DOCE) MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL EVENTO, ASÍ COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA INVITACIÓN.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 8

MODELO DE LUGAR TIEMPO Y CONDICIONES DE ENTREGA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA __________________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 9 PAQUETE NO.  CSEEC/22/24 REFERENTE A LA REMODELACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, ME COMPROMETO A PROPORCIONAR BIENES/SERVICIOS ASIGNADOS EN LA PRESENTE INVITACIÓN EN LA SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, UBICADA EN AVENIDA GONZALO DE SANDOVAL #760, COL. LAS VÍBORAS, EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, A MÁS TARDAR EL VIERNES 6 (SEIS) DE SEPTIEMBRE DE 2024, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA, DE LAS PRESENTES BASES, EN TÉRMINOS DE HONRADEZ, CALIDAD Y EFICIENCIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 9

CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EN RELACIÓN A LA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 9 PAQUETE NO.  CSEEC/22/24 REFERENTE A LA REMODELACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE EL SUSCRITO AL IGUAL QUE SUS ASOCIADOS NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS COMPRENDIDOS EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA. ASIMISMO, QUE TAMPOCO DESEMPEÑO (AMOS) EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO Y EN CASO DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 10

INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTO CON LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA PARA PROPORCIONAR LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 9 PAQUETE NO.  CSEEC/22/24 REFERENTE A LA REMODELACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, EN TIEMPO Y FORMA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 11

SUBCONTRATACIONES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE ___(SI O NO)___ TENGO CONTEMPLADO SUBCONTRATAR EL___ (ARRENDAMIENTO, BIEN O SERVICIO)_________________________ PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 9 PAQUETE NO.  CSEEC/22/24 REFERENTE A LA REMODELACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

(EN CASO DE QUE SÍ TENGA CONTEMPLADO SUBCONTRATAR DEBERÁ MANIFESTAR LA JUSTIFICACIÓN EN LA QUE FUNDAMENTEN LA IMPOSIBILIDAD DE SOLVENTAR SU PROPUESTA SIN REALIZAR UNA SUBCONTRATACIÓN, ASÍ COMO LOS NOMBRES, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, QUE PRETENDA SUBCONTRATAR).

JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 12

PROPUESTAS CONJUNTAS

(PRESENTACIÓN DE PROPUESTA INDIVIDUAL)

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO/REPRESENTANTE LEGAL) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE PRESENTO MI PROPUESTA PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 9 PAQUETE NO.  CSEEC/22/24 REFERENTE A LA REMODELACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN CONSULTAR, COMUNICAR O ACORDAR CON NINGÚN OTRO PARTICIPANTE. ADEMÁS, MANIFIESTO CONOCER LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES EN CASO DE COMETER ALGUNA PRÁCTICA PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 12

PROPUESTAS CONJUNTAS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LA IMPOSIBILIDAD DE PRESENTAR PROPUESTA DE MANERA INDIVIDUAL, REALIZÁNDOLO A TRAVÉS DE PROPUESTA CONJUNTA EN LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 9 PAQUETE NO.  CSEEC/22/24 REFERENTE A LA REMODELACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

EN RAZÓN DE LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

ASIMISMO, MANIFIESTO CONOCER LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES EN CASO DE COMETER ALGUNA PRÁCTICA PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 13

TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, ENTERADO(A) DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS DEMÁS RELATIVOS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TITULO QUINTO Y EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DEBEN DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EN EL TRATAMIENTO PÚBLICO DE LOS DATOS PERSONALES Y/O DE MI REPRESENTADA QUE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA COMO SUJETO OBLIGADO Y CUMPLIENDO LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES LEGALES REALICE DE TODOS LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ASÍ COMO DE LOS ACTOS JURÍDICOS QUE DE ELLA SE DERIVEN.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 14

GIRO U OBJETO SOCIAL.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON EL GIRO U OBJETO SOCIAL ADECUADO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN Y QUE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES O PROFESIONALES DE LA MISMA ESTÁN RELACIONADAS CON LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 9 PAQUETE NO.  CSEEC/22/24 REFERENTE A LA REMODELACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 15

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 9 PAQUETE NO.  CSEEC/22/24 REFERENTE A LA REMODELACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A MÁS TARDAR 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 16

RECHAZOS Y DEVOLUCIONES.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 9 PAQUETE NO.  CSEEC/22/24 REFERENTE A LA REMODELACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA Y SE DETECTEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD EN LOS MATERIALES UTILIZADOS O INCUMPLIMIENTOS EN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA, ME COMPROMETO A SUSTITUIR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 48 (CUARENTA Y OCHO) HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO DEFECTUOSO.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD